УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__»________202_ г. №____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	12

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»	12

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»	21

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»	29

3.4. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»	40

3.5. Обобщенная трудовая функция «Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин с плавучей буровой установки под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»	52

3.6. Обобщенная трудовая функция «Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин с плавучей буровой установки под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ»	56

3.7. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м»	62

3.8. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м»	72

3.9. Обобщенная трудовая функция «Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин с плавучей буровой установки»	85

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	93

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	94

I. Общие сведения

| Эксплуатационное и разведочное бурение нефтяных и газовых скважин |  | 19.071 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин

Группа занятий:

| 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности:

| 19 | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 09.10.1 | Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 4 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 4-го разряда Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда | Выполнение отдельных работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | A/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по бурению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | A/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | A/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение отдельных работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | A/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | A/05.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | A/06.4 | 4 |
| B | Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 4 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 4-го разряда Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5-го разряда | Выполнение комплекса работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса работ по бурению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | B/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение комплекса работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | B/04.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | B/05.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | B/06.4 | 4 |
| C | Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 6-го разряда | Выполнение отдельных работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных видов работ при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проведение отдельных работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/04.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/05.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/06.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по раннему обнаружению и предупреждению инцидентов, связанных с отклонением от установленного режима технологического процесса, под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/07.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ по ликвидации аварий под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | C/08.5 | 5 |
| D | Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 6-го разряда Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ при бурении скважин (первый) 7-го разряда | Выполнение комплекса работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение буровых и вспомогательных работ при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проведение комплекса работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/04.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/05.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение комплекса работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/06.5 | 5 |
|  |  |  |  | Предупреждение и ликвидация инцидентов, связанных с отклонением от установленного режима технологического процесса, под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/07.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ по предупреждению и ликвидации аварий под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | D/08.5 | 5 |
| E | Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 6-го разряда | Выполнение подготовительных работ перед спуском комплекса подводного устьевого оборудования с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | E/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по подготовке к освоению, испытанию нефтяных и газовых скважин при возникновении нештатных ситуаций под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | E/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ по освоению нефтяных и газовых скважин при технологическом процессе бурения с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | E/03.5 | 5 |
| F | Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ при бурении скважин (первый) 7-го разряда | Выполнение отдельных видов вспомогательных работ перед спуском комплекса подводного устьевого оборудования с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | F/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по подготовке к освоению, испытанию нефтяных и газовых скважин и обеспечение безопасности работ при возникновении нештатных ситуаций под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | F/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение отдельных видов работ по освоению нефтяных и газовых скважин под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | F/03.5 | 5 |
| G | Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | 5 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го разряда | Организация и выполнение работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | G/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация проведения комплекса работ технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | G/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Крепление нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | G/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Монтаж (демонтаж) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | G/04.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | G/05.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и проведение работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | G/06.5 | 5 |
| H | Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | 5 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7-го разряда Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8-го разряда | Организация и выполнение работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение буровых и отдельных видов работ при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Крепление нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Монтаж (демонтаж) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/04.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/05.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и проведение работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/06.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация работ по предупреждению и ликвидации инцидентов, связанных с отклонением от установленного режима технологического процесса, при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/07.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация работ по предупреждению и ликвидации аварий при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | H/08.5 | 5 |
| I | Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин с ПБУ | 5 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8-го разряда | Выполнение работ по разобщению морской среды и скважины, спуску и монтажу подводного комплекса устьевого оборудования, испытание составных частей комплекса устьевого оборудования и их функциональная проверка | I/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Выполнение буровых работ при бурении нефтяных и газовых скважин с ПБУ | I/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация ведения работ по освоению, испытанию скважин и обеспечение безопасных условий труда при возникновении нештатных ситуаций | I/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Освоение нефтяных и газовых скважин | I/04.5 | 5 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 4-го разряда Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП11 Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода11 Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода11 Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода11 Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго) 4-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной до 1500 м Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго) 5-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 1500 и до 4000 м включительно |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 27 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) |
| ОКПДТР | 103840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по монтажу (демонтажу) навесного оборудования под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| --- | --- |
|  | Сборка ведущей бурильной трубы, бурового рукава, вертлюга под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
|  | Оборудование шурфовой трубы наголовником с фиксатором |
|  | Подготовка материалов для проведения технологического процесса бурения и элементов технологической оснастки: бурильных и обсадных труб, цемента, химреагентов, долот, калибраторов, центраторов, переводников, приспособлений малой механизации |
|  | Проверка исправности систем видеонаблюдения, оповещения и связи |
|  | Проверка аварийной и пожарной сигнализации, средств контроля загазованности, СИЗ и СКЗ |
|  | Выполнение работ по демонтажу оборудования шурфовой трубы и по строповке грузов при ликвидации шурфа |
| Необходимые умения | Выполнять работы на высоте, соединять буровой рукав со стояком манифольда, навешивать машинные ключи, юбку против разбрызгивания бурового раствора, канаты вспомогательных лебедок |
|  | Производить соединение вертлюга с ведущей трубой и буровым рукавом |
|  | Устанавливать направляющий желоб с фиксатором |
|  | Принимать и складировать химреагенты, цемент, оснастку обсадной и бурильной колонн, запасные части и горюче-смазочные материалы |
|  | Снимать направляющий желоб с фиксатором, осуществлять строповку шурфовой трубы |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой видеонаблюдения и системой оповещения на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Инструкции по безопасному ведению работ на высоте, средства защиты персонала при работе на высоте |
|  | Типоразмеры долот, бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб |
|  | Технические характеристики и типоразмеры быстроразъемных и фланцевых соединений, предохранительных устройств |
|  | Схема оборудования шурфовой трубы |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения, видеонаблюдения |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила экологической безопасности при хранении материалов, регламент хранения химреагентов и цемента |
|  | Схема строповки и правила транспортировки шурфовой трубы |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по бурению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием и сдача вахты с ознакомлением текущего состояния и режимами работы бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Включение и выключение буровых и вспомогательных насосов |
|  | Ведение работ с дистанционно-запорным устройством нагнетательной линии буровых насосов |
|  | Подготовка к работе оборудования для приготовления и обработки бурового раствора, транспортирование и введение в буровой раствор химреагентов, в том числе нейтрализаторов сероводорода |
|  | Обслуживание элементов системы очистки |
|  | Транспортирование съемной грунтоноски, извлечение и укладка керна |
| Необходимые умения | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Производить пуск и остановку буровых насосов |
|  | Устранять отклонения от нормального режима в соответствии с технологическим регламентом проведения работ |
|  | Обслуживать и эксплуатировать оборудование для приготовления буровых растворов, использовать приборы контроля параметров бурового раствора, осуществлять ввод нейтрализатора сернистого водорода всех типов в буровой раствор |
|  | Контролировать работу вибросит, гидроциклонов, центрифуги, работать с запорной арматурой растворопроводов |
|  | Извлекать керн из вертикально или наклонно расположенных керноприемных труб, укладывать керн в специальные ящики |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технические характеристики проверяемого оборудования |
|  | Руководство по эксплуатации буровых и подпорных насосов, схема управления насосами, устройство элементов системы управления, звуковой и световой сигнализации, устройство предохранительных устройств и блокировок буровых насосов |
|  | Руководство по эксплуатации оборудования для приготовления и обработки бурового раствора, регламент приготовления и обработки бурового раствора, свойства и порядок ввода нейтрализаторов сернистого водорода |
|  | Основные физико-химические свойства буровых растворов и химреагентов |
|  | Схема циркуляционной системы буровой установки, технологические карты работы с циркуляционной системой |
|  | Инструкция по эксплуатации керноотборного снаряда |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка обсадных труб к спуску в скважину: свинчивание предохранительных колпачков, удаление консервационной смазки, шаблонировка |
| --- | --- |
|  | Сборка элементов оснастки обсадных колонн под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
|  | Включение и выключение буровых насосов при выполнении промежуточных промывок |
|  | Заполнение буровым раствором обсадной колонны при спуске обсадных колонн с обратным клапаном |
|  | Отворот цементировочной головки после затвердевания цемента, монтаж (демонтаж) опрессовочных устройств |
| Необходимые умения | Свинчивать предохранительные элементы резьбы, чистить и смазывать резьбу |
|  | Производить сборку направляющих башмаков, обратных клапанов и центрирующих элементов обсадных колонн под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
|  | Собирать и разбирать промывочные устройства, запускать и останавливать буровые насосы |
|  | Монтировать и демонтировать линии долива, запускать и останавливать центробежные насосы |
|  | Демонтировать цементировочную головку, осуществлять подготовку ее к транспортированию |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Инструкция по эксплуатации обсадных труб |
|  | Типоразмеры долот, бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб |
|  | Руководство по эксплуатации и сборке элементов оснастки обсадных колонн |
|  | Инструкция по креплению скважин обсадными колоннами |
|  | План работ по спуску и цементированию обсадных колонн |
|  | Правила эксплуатации цементировочных головок, схема обвязки устья при опрессовке обсадных колонн |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение отдельных работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка и установка уплотнительных колец противовыбросового оборудования |
| --- | --- |
|  | Закрепление фланцевых соединений стволовой части противовыбросового оборудования |
|  | Соединение блоков дросселирования и глушения с выкидными линиями |
|  | Установка, монтаж и демонтаж запорного оборудования и стоек выкидных линий |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Сборка и разборка выкидных линий под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
| Необходимые умения | Подготавливать фланцевые соединения и устанавливать уплотнительные кольца |
|  | Крепить фланцевые соединения |
|  | Соединять входные (выходные) фланцы блоков дросселирования и глушения с выкидными линиями |
|  | Монтировать опорные стойки выкидных линий |
|  | Укладывать выкидные линии, соединять их между собой и крепить к опорным стойкам |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема монтажа и обвязки противовыбросового оборудования |
|  | Инструкции по сборке фланцевых соединений противовыбросового оборудования |
|  | Руководство по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования |
|  | Руководство по монтажу опорных стоек и запорного оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | A/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по обогреву устья скважины в зимнее время |
| --- | --- |
|  | Монтаж обвязки устья скважины перед началом работ испытателем пластов на бурильных трубах под руководством начальника геофизической партии |
|  | Разборка и сборка испытателя пластов на бурильных трубах под руководством начальника геофизической партии |
|  | Выполнение вспомогательных работ в процессе сборки аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, спускаемых на бурильных трубах, под руководством начальника геофизической партии |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Разборка аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, спускаемых на бурильных трубах, под руководством начальника геофизической партии |
| Необходимые умения | Подготавливать (демонтировать) паровую линию для обогрева каротажного ролика и кабеля |
|  | Монтировать линии для вымывания пластового флюида, запорную арматуру, устройства для отбора проб |
|  | Транспортировать отдельные элементы испытателя пластов на бурильных трубах с роторной площадки |
|  | Разгружать оборудование аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, транспортировать его к устью скважины |
|  | Осуществлять чистку и мойку оборудования аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, транспортировать его на приемные мостки |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство к системе обогрева устья скважины при геофизических работах |
|  | Инструкции по монтажу обвязки устья скважины при проведении работ испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Правила работы с испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Руководство по эксплуатации аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований |
|  | Правила работы с аппаратурно-методическими комплексами геофизических исследований |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | A/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструментов и приспособлений для выполнение отдельных работ по ремонту бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию буровых и шламовых насосов, их обвязки (чистка, мойка, замена уплотнений, быстроизнашивающихся изделий, смазка и замена масел) |
|  | Выполнение работ по ремонту маршевых лестниц, балкона верхового рабочего, кронблока, кронблочной площадки, страховых канатов и страховых поясов на вышке, пальцев для установки свечей, подвесных роликов по вышке, буровых насосов, дроссельно-запорного устройства, элеваторов, защитных устройств и приспособлений |
|  | Смена рабочих канатов вспомогательных лебедок, машинных ключей |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Проведение смазки бурового оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности инструмента и приспособлений, производить их отбраковку |
|  | Чистить, промывать буровое оборудование |
|  | Разбирать буровое оборудование на агрегаты или отдельные детали |
|  | Производить отбраковку и заменять рабочие канаты вспомогательных лебедок и машинных ключей |
|  | Применять специальные устройства для смазки бурового оборудования |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Основные неисправности и критерии отбраковки проверяемого инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения отдельных работ по ремонту бурового оборудования |
|  | Виды и сроки проведения технического обслуживания оборудования, перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании |
|  | Конструкция и технические характеристики бурового оборудования |
|  | Основные неисправности бурового оборудования и способы их устранения |
|  | Критерии отбраковки канатов, правила безопасности при монтаже (оснастке) рабочих канатов |
|  | Карта и график смазки бурового оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 4-го разряда Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого) 4-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной до 1500 м Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого) 5-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 1500 и до 4000 м включительно, а также наклонно-направленных и горизонтальных скважин независимо от глубины |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 26 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) |
| ОКПДТР | 103841 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж приспособлений и предохранительных устройств |
| --- | --- |
|  | Укладка и сортировка бурильного инструмента |
|  | Выполнение решений протокола пусковой комиссии под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Консервация буровых насосов и оборудования системы очистки |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Выполнение работ по оборудованию устья скважины |
| Необходимые умения | Монтировать ограничители высоты подъема талевого блока и допускаемой нагрузки на крюке, блокирующие устройства, средства автоматизации и механизации |
|  | Осуществлять сортировку бурильных труб по типоразмеру и группам прочности, укладывать на стеллажи в порядке их использования |
|  | Устранять неисправности, выявленные пусковой приемной комиссией, выполнять предписания пусковой приемной комиссии |
|  | Осуществлять подготовку к длительному хранению буровых и вспомогательных насосов, вибросит, гидроциклонов, центрифуг |
|  | Выполнять строительство шахты, оборудовать ее шламовыми насосами |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Перечень, технико-технические характеристики, схемы монтажа и руководство по эксплуатации применяемых приспособлений и предохранительных устройств |
|  | Компоновка бурильных труб, их количество, типоразмеры, группа прочности и толщина стенки на всех этапах бурения скважины, правила нанесения маркировки на бурильные трубы |
|  | Технические условия на монтаж буровой установки, инструкции по применению технических устройств и инструментов |
|  | Порядок консервации бурового оборудования |
|  | Схема оборудования устья скважины при бурении под направление |
|  | Методы оснастки талевой системы |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по бурению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием и сдача вахты с ознакомлением текущего состояния и режимами работы бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Транспортирование к месту сборки (разборки) и обратно долот, забойных двигателей, элементов оснастки бурильной колонны, чистка, смазка, свинчивание и развинчивание резьбовых соединений |
|  | Заполнение резервных емкостей буровым раствором, наблюдение за изменением уровня раствора, контроль за доливом скважин |
|  | Включение и выключение элементов системы очистки |
|  | Выполнение работ по свинчиванию и развинчиванию резьбовых соединений бурильных и обсадных труб пневматическими и гидравлическими ключами |
| Необходимые умения | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Выполнять строповку и транспортирование оборудования вспомогательной лебедкой |
|  | Регулировать уровень бурового раствора основных и дополнительных емкостей при доливе скважины по показаниям контрольно-измерительных приборов |
|  | Запускать и останавливать буровые насосы по перекачке промывочной и технологической жидкостей |
|  | Пользоваться буровыми ключами при свинчивании (развинчивании) бурильных труб |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технические характеристики проверяемого оборудования |
|  | Технико-технические характеристики долот, забойных двигателей и технологической оснастки, руководство по эксплуатации вспомогательной лебедки |
|  | Технологический процесс промывки на всех этапах строительства скважины |
|  | Схема циркуляционной системы буровой установки, технологические карты работы с циркуляционной системой |
|  | Руководство по эксплуатации автоматических и гидравлических ключей, порядок установки свечей бурильных труб на подсвечник |
|  | Способы приготовления, очистки и регенерации буровых растворов |
|  | Основные физико-химические свойства буровых растворов и химреагентов |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных и заключительных работ при спуске обсадных колонн |
| --- | --- |
|  | Затаскивание вспомогательной лебедкой обсадных труб на буровую площадку |
|  | Свинчивание и развинчивание обсадных труб |
|  | Выполнение грузозахватных работ элеваторами |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Наворот спецразъединителя и подгоночного патрубка |
| Необходимые умения | Центрировать вышку, менять машинные ключи и элеваторы, раскреплять соединение вертлюга с ведущей трубой |
|  | Поддерживать порядок в рабочей зоне |
|  | Шаблонировать трубы |
|  | Подготавливать к работе и использовать элеваторы для обсадных труб |
|  | Наворачивать и подбирать длину подгоночного патрубка, оборудовать муфту обсадной колонны спецразъединителем при спуске потайных колонн и хвостовиков |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин |
|  | Технические характеристики обсадных труб и шаблонов |
|  | Правила эксплуатации элеваторов для обсадных труб |
|  | Типоразмеры бурильных и обсадных труб |
|  | Правила подготовки обсадных труб к спуску |
|  | Руководство по эксплуатации спецразъединителей |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение комплекса работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по навороту нулевого патрубка, корпуса колонной головки и адаптерного фланца, сборка боковых отводов колонной головки |
| --- | --- |
|  | Обвязка маслопроводов системы гидроуправления |
|  | Монтаж оборудования механического привода превенторов |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Проверка качества монтажа всех элементов обвязки противовыбросового оборудования |
| Необходимые умения | Оборудовать обсадную колонну колонной головкой |
|  | Соединять маслопроводами систему гидроуправления с превенторами |
|  | Соединять превенторную установку со штурвалами штурвальными тягами |
|  | Проводить визуальный осмотр механического привода превенторов, блоков дросселирования и глушения на наличие дефектов |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема обвязки устья скважины колонной головкой, руководства по эксплуатации колонных головок |
|  | Устройство, правила монтажа и подготовки к работе системы гидроуправления превенторной установкой |
|  | Правила монтажа механического привода превенторов |
|  | Перечень элементов обвязки противовыбросового оборудования подлежащих проверке, опросный лист по проведению проверки |
|  | Схемы установки противовыбросового оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | B/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Долив в скважину промывочной жидкости |
| --- | --- |
|  | Выполнение вспомогательных работ при сборке, разборке автономного комплекса для геофизических исследований скважин на бурильном инструменте и ведение спуско-подъемных операций под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Сборка испытателя пластов на бурильных трубах под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Разборка испытателя пластов на бурильных трубах под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
| Необходимые умения | Определять статический уровень в скважине, монтировать (демонтировать) систему долива и доливать скважину промывочной жидкостью |
|  | Транспортировать комплекс для геофизических исследований скважин на бурильном инструменте на роторную площадку и обратно, соединять его с бурильными трубами (отсоединять от бурильных труб) |
|  | Транспортировать элементы испытателя пластов на бурильных трубах на роторную площадку, собирать и соединять их с бурильными трубами |
|  | Отворачивать бурильные трубы от испытателя пластов на бурильных трубах, осуществлять его разборку |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схемы монтажа системы долива, методы и способы контроля долива скважины |
|  | Схемы строповки и правила транспортировки автономного комплекса для геофизических исследований |
|  | Типовые компоновки испытателей пластов на бурильных трубах |
|  | Правила работы с испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | B/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструментов и приспособлений для выполнения комплекса работ по ремонту бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию буровых ключей, элементов талевой системы, ротора, вертлюга, привода лебедки |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту бурового оборудования |
|  | Освобождение (закрепление) концов талевого каната, контроль плотности укладки каната на барабане лебедки |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Выполнение работ по замене плашек гидравлических и механических ключей, пневматических клиньев ротора |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности инструмента и приспособлений, производить его отбраковку |
|  | Осуществлять сборку и регулировку отремонтированного оборудования |
|  | Выявлять неисправности в работе бурового оборудования, креплении соединений и точности регулировки |
|  | Закреплять механизмами крепления ходовой и неподвижный концы талевого каната |
|  | Контролировать соответствие типоразмера плашек диаметру бурильных труб и их замков, производить замену сухарей плашек |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Основные неисправности и критерии отбраковки проверяемого инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения комплекса работ по ремонту бурового оборудования |
|  | Виды и сроки проведения технического обслуживания оборудования, перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании |
|  | Конструкция и технические характеристики бурового оборудования |
|  | Основные неисправности бурового оборудования и способы их устранения |
|  | Устройство механизмов крепления концов талевого каната, способы (схемы) закрепления |
|  | Размерный ряд плашек, типоразмеры применяемых труб |
|  | Методы оснастки талевой системы |
|  | Правила и карту сроков смазки бурового оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | С | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго) 6-го разряда - выполнение работ при бурении скважин свыше 4000 м |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 27 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) |
| ОКПДТР | 103840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж приспособлений и предохранительных устройств |
| --- | --- |
|  | Укладка и сортировка бурильного инструмента |
|  | Выполнение решений протокола пусковой комиссии под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Консервация буровых насосов и оборудования системы очистки |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Оборудование устья скважины |
| Необходимые умения | Монтировать ограничители высоты подъема талевого блока и допускаемой нагрузки на крюке, блокирующие устройства, средства автоматизации и механизации |
|  | Осуществлять сортировку бурильных труб по типоразмеру и группам прочности, укладывать на стеллажи в порядке их использования |
|  | Устранять неисправности, выявленные пусковой приемной комиссией, выполнять предписания пусковой приемной комиссии |
|  | Осуществлять подготовку к длительному хранению буровых и вспомогательных насосов, вибросит, гидроциклонов, центрифуг |
|  | Выполнять строительство шахты, оборудовать ее шламовыми насосами |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Перечень, технико-технические характеристики, схемы монтажа и руководство по эксплуатации применяемых приспособлений и предохранительных устройств |
|  | Компоновка бурильных труб, их количество, типоразмеры, группа прочности и толщина стенки на всех этапах бурения скважины, правила нанесения маркировки на бурильные трубы |
|  | Технические условия на монтаж буровой установки, инструкции по применению технических устройств и инструментов |
|  | Порядок консервации бурового оборудования |
|  | Схема оборудования устья скважины при бурении под направление |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка и снятие над замками бурильных труб резиновых колец (протекторов) |
| --- | --- |
|  | Управление механизмами автомата спуска-подъема |
|  | Установка герметизирующих устройств на потайных колоннах и хвостовиках |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
| Необходимые умения | Устанавливать на бурильные трубы резиновые кольца-протекторы |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Использовать средства автоматизации спуско-подъемных операций |
|  | Оборудовать муфту обсадной колонны пакером-подвеской при спуске потайных колонн и хвостовиков |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технологические регламенты по технологии бурения скважин |
|  | Места и порядок установки колец-протекторов |
|  | Инструктивная карта приемов работы при использовании автомата спуска-подъема |
|  | Правила сборки и технические характеристики пакеров подвесок |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка обсадных труб к спуску в скважину: свинчивание предохранительных колпачков, удаление консервационной смазки, шаблонировка |
| --- | --- |
|  | Сборка элементов оснастки обсадных колонн под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
|  | Включение и выключение буровых насосов при выполнении промежуточных промывок |
|  | Заполнение буровым раствором обсадной колонны при спуске обсадных колонн с обратным клапаном |
|  | Отворот цементировочной головки после затвердевания цемента, монтаж (демонтаж) опрессовочных устройств |
| Необходимые умения | Свинчивать предохранительные элементы резьбы, чистить и смазывать резьбу |
|  | Производить сборку направляющих башмаков, обратных клапанов и центрирующих элементов обсадных колонн под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
|  | Собирать и разбирать промывочные устройства, запускать и останавливать буровые насосы |
|  | Монтировать и демонтировать линии долива, запускать и останавливать центробежные насосы |
|  | Демонтировать цементировочную головку, осуществлять ее подготовку к транспортированию |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Типоразмеры долот, бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб |
|  | Инструкция по эксплуатации обсадных труб |
|  | Руководство по эксплуатации и сборке элементов оснастки обсадных колонн |
|  | Инструкция по креплению скважин обсадными колоннами |
|  | План работ по спуску и цементированию обсадных колонн |
|  | Правила эксплуатации цементировочных головок, схема обвязки устья при опрессовке обсадных колонн |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение отдельных работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка и установка уплотнительных колец противовыбросового оборудования |
| --- | --- |
|  | Закрепление фланцевых соединений стволовой части противовыбросового оборудования |
|  | Соединение блоков дросселирования и глушения с выкидными линиями |
|  | Установка, монтаж и демонтаж запорного оборудования и стоек выкидных линий |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Сборка и разборка выкидных линий под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
| Необходимые умения | Подготавливать фланцевые соединения и устанавливать уплотнительные кольца |
|  | Крепить фланцевые соединения |
|  | Соединять входные (выходные) фланцы блоков дросселирования и глушения с выкидными линиями |
|  | Монтировать опорные стойки выкидных линий |
|  | Укладывать, соединять между собой и крепить выкидные линии к опорным стойкам |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема монтажа и обвязки противовыбросового оборудования |
|  | Инструкции по сборке фланцевых соединений противовыбросового оборудования |
|  | Инструкция по монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования |
|  | Инструкции по монтажу опорных стоек и запорного оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по обогреву устья скважины в зимнее время |
| --- | --- |
|  | Монтаж обвязки устья скважины перед началом работ испытателем пластов на бурильных трубах под руководством начальника геофизической партии |
|  | Разборка и сборка испытателя пластов на бурильных трубах под руководством начальника геофизической партии |
|  | Выполнение вспомогательных работ в процессе сборки аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, спускаемых на бурильных трубах, под руководством начальника геофизической партии |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Разборка аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, спускаемых на бурильных трубах, под руководством начальника геофизической партии |
| Необходимые умения | Подготавливать (демонтировать) паровую линию для обогрева каротажного ролика и кабеля |
|  | Монтировать линии для вымыва пластового флюида, запорную арматуру, устройства для отбора проб |
|  | Транспортировать отдельные элементы испытателя пластов на бурильных трубах с роторной площадки |
|  | Разгружать оборудование аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, транспортировать его к устью скважины |
|  | Осуществлять чистку и мойку оборудования аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований, транспортировать его на приемные мостки |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство к системе обогрева устья скважины при геофизических работах |
|  | Инструкции по монтажу обвязки устья скважины при проведении работ испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Правила работы с испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Руководство по эксплуатации аппаратурно-методических комплексов геофизических исследований |
|  | Правила работы с аппаратурно-методическими комплексами геофизических исследований |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструмента и приспособлений для выполнение отдельных работ по ремонту бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию буровых и шламовых насосов, их обвязки (чистка, мойка, замена уплотнений, быстроизнашивающихся изделий, смазка и замена масел) |
|  | Выполнение работ по ремонту маршевых лестниц, балкона верхового рабочего, кронблока, кронблочной площадки, страховых канатов и страховых поясов на вышке, пальцев для установки свечей, подвесных роликов по вышке, буровых насосов, дроссельно-запорного устройства, элеваторов, защитных устройств и приспособлений |
|  | Смена рабочих канатов вспомогательных лебедок, машинных ключей |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Проведение смазки бурового оборудования |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности инструмента и приспособлений, производить их отбраковку в пределах своей компетенции |
|  | Чистить, промывать буровое оборудование |
|  | Разбирать буровое оборудование на агрегаты или отдельные детали |
|  | Производить отбраковку и заменять рабочие канаты вспомогательных лебедок и машинных ключей |
|  | Применять специальные устройства для смазки бурового оборудования |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Основные неисправности и критерии отбраковки проверяемого инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения отдельных работ по ремонту бурового оборудования |
|  | Виды и сроки проведения технического обслуживания оборудования, перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании |
|  | Конструкция и технические характеристики бурового оборудования |
|  | Основные неисправности бурового оборудования и способы их устранения |
|  | Критерии отбраковки канатов, правила безопасности при монтаже (оснастке) рабочих канатов |
|  | Карта и график смазки бурового оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по раннему обнаружению и предупреждению инцидентов, связанных с отклонением от установленного режима технологического процесса, под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определение признаков начала инцидентов, связанных с потерей устойчивости стенок скважины, поглощением промывочной жидкости, ГНВП |
| --- | --- |
|  | Заготовка очищающих пачек бурового раствора, вязкоупругих и быстросхватывающихся смесей |
|  | Выполнение мероприятий по обнаружению и профилактике ГНВП |
|  | Контроль параметров бурового раствора |
|  | Контроль за движением бурового раствора на выходе из скважины в процессе проведения геофизических исследований |
|  | Контроль за вытеснением бурового раствора из затрубного пространства и его изливом из трубного пространства в процессе спуска обсадных колонн, контроль плотности тампонажного раствора в процессе цементирования |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
| Необходимые умения | Отслеживать изменение уровня в циркуляционных емкостях, количество, форму и геометрические размеры частиц выносимого шлама |
|  | Готовить рабочую жидкость для намыва наполнителя, очищающие пачки, вязкоупругие и быстросхватывающиеся смеси |
|  | Контролировать объем долива скважины, эффект поршневания и наличие перелива промывочной жидкости в процессе подъема бурильной колонны, отслеживать колебания уровня бурового раствора в емкостях при наличии и отсутствии циркуляции |
|  | Определять необходимую частоту проведения замера параметров бурового раствора в зависимости от осложненности скважины |
|  | Проводить визуальный контроль наличия перелива на устье скважины, устьевом желобе и виброситах |
|  | Контролировать наличие движения бурового раствора в устьевом желобе и виброситах в процессе спуска обсадной трубы |
|  | Использовать в работе приборы контроля плотности тампонажного раствора |
|  | Производить оповещение об инциденте согласно схемам |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Прямые и косвенные признаки начала инцидентов, связанных с потерей устойчивости стенок скважины, поглощением промывочной жидкости и ГНВП |
|  | Маркировка и фракционный состав наполнителей, схема оборудования устья скважины и порядок ввода наполнителя при производстве его намыва в интервал поглощения промывочной жидкости |
|  | Схема обеспечения долива скважины, отличительные признаки поршневания и перелива промывочной жидкости в процессе подъема бурильной колонны, способы и методы контроля уровня бурового раствора |
|  | Порядок сборки или установки на устье гидроударных механизмов и устройств против попадания посторонних предметов в скважину, схемы их строповки |
|  | Последовательность и места осуществления контроля |
|  | Способы приготовления, обработки и очистки буровых растворов |
|  | Основные физико-химические свойства буровых растворов и химреагентов |
|  | Методы определения параметров буровых растворов |
|  | Руководство по эксплуатации приборов и особенности контроля плотности тампонажного раствора |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.3.8. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по ликвидации аварий под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | C/08.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приведение состояния обслуживаемого оборудования и территории нефтяных и газовых скважин в соответствие с нормативно-технической документацией |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных знаков вокруг территории буровой, обозначение загазованной зоны |
|  | Эвакуация из зоны загазованности |
|  | Демонтаж коммуникаций оборудования, являющегося источником поступления легковоспламеняющихся жидкостей |
|  | Выполнение мероприятий, предусмотренных правилами и порядком проезда транспорта и нахождения работников сторонних организаций на территории буровой площадки |
|  | Сбор разлившихся химреагентов |
|  | Демонтаж, строповка и транспортировка разрушенного оборудования |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Принятие мер по ликвидации аварийной ситуации, связанной с поступлением сернистого водорода |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Применение СИЗ при обнаружении сернистого водорода в рабочей зоне |
|  | Предупреждение захода посторонних лиц и животных или заезда транспортных средств в загазованную зону |
| Необходимые умения | Ликвидировать замазученность территории и оборудования |
|  | Монтировать сигнальное ограждение и знаки безопасности |
|  | Покидать зону загазованности |
|  | Разбирать коммуникации, транспортирующие легковоспламеняющиеся жидкости |
|  | Устанавливать и обозначать сигнальной лентой шлагбаумы, ограждения, информационные щиты, плакаты |
|  | Выполнять обязанности постового |
|  | Ликвидировать разлив водонефтяной эмульсии механическими, термическими и химическими способами |
|  | Осуществлять разборку завалов и очищать территорию от поврежденного оборудования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Принимать меры по предотвращению поступления сернистого водорода в рабочую зону и его последующему удалению |
|  | Применять противогазы изолирующего и шлангового типа |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при обнаружении сернистого водорода в рабочей зоне |
|  | Ограждать загазованную зону от постороннего проникновения |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема водоснабжения буровой установки |
|  | Сигналы аварийного оповещения, сигнальные цвета, знаки безопасности |
|  | Маршруты выхода работников из аварийной зоны при аварийных ситуациях |
|  | Типоразмеры, количество и местоположение запорной арматуры, схема топливо- и маслопроводов |
|  | Пути возможного проникновения на объект транспорта и посторонних лиц, границы ограждаемой территории |
|  | Виды заграждений, препятствующих распространению разлива, механический, термический и химический способы ликвидации разлива |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Меры безопасности при возможных аварийных ситуациях и угрозе их возникновения |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Границы загазованной зоны, методы и способы предотвращения несанкционированного доступа в нее |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) 6-го разряда Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ при бурении скважин (первый) 7-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого) 6-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 4000 и до 5000 м включительно Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого) 7-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 5000 м |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 26 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) |
| ОКПДТР | 103841 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж приспособлений и предохранительных устройств |
| --- | --- |
|  | Укладка и сортировка бурильного инструмента |
|  | Выполнение решений протокола пусковой комиссии под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Консервация буровых насосов и оборудования системы очистки |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Оборудование устья скважины |
| Необходимые умения | Монтировать ограничители высоты подъема талевого блока и допускаемой нагрузки на крюке, блокирующие устройства, средства автоматизации и механизации |
|  | Осуществлять сортировку бурильных труб по типоразмеру и группам прочности, укладывать на стеллажи в порядке их использования |
|  | Устранять неисправности, выявленные пусковой приемной комиссией, выполнять предписания пусковой приемной комиссии |
|  | Осуществлять подготовку к длительному хранению буровых и вспомогательных насосов, вибросит, гидроциклонов, центрифуг |
|  | Выполнять строительство шахты, оборудовать ее шламовыми насосами |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Перечень, технико-технические характеристики, схемы монтажа и руководство по эксплуатации применяемых приспособлений и предохранительных устройств |
|  | Компоновка бурильных труб, их количество, типоразмеры, группа прочности и толщина стенки на всех этапах бурения скважины, правила нанесения маркировки на бурильные трубы |
|  | Технические условия на монтаж буровой установки, инструкции по применению технических устройств и инструментов |
|  | Порядок консервации бурового оборудования |
|  | Схема оборудования устья скважины при бурении под направление |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых и вспомогательных работ при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение комплекса работ по бурению нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м |
| --- | --- |
|  | Транспортирование к устью и сборка реактивно-турбинных и роторно-турбинных буров |
|  | Выполнение вспомогательных работ при сборке (разборке) систем для измерения инклинометрических и технологических параметров в процессе бурения и систем, регистрирующих инклинометрические и геофизические параметры и передающих их на поверхность в режиме реального времени |
|  | Выполнение вспомогательных операций при использовании верхнего силового привода |
|  | Выполнение вспомогательных работ при спуске тяжелых обсадных колонн |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
| Необходимые умения | Транспортировать на буровую площадку и соединять с бурильной колонной реактивно-турбинные и роторно-турбинные буры |
|  | Осуществлять сборку модулей систем для измерения инклинометрических и технологических параметров в процессе бурения и систем, регистрирующих инклинометрические и геофизические параметры и передающих их на поверхность в режиме реального времени |
|  | Выполнять работы по бурению, наращиванию и проработке скважин с применением верхнего силового привода |
|  | Спускать обсадные колонны с использованием систем спуска обсадных колонн |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Геологию месторождений и технологический процесс добычи нефти, газа |
|  | Руководство по эксплуатации реактивно-турбинных и роторно-турбинных буров |
|  | Устройство и технические характеристики систем для измерения инклинометрических и технологических параметров в процессе бурения и систем, регистрирующих инклинометрические и геофизические параметры и передающих их на поверхность в режиме реального времени |
|  | Руководство по эксплуатации верхних силовых приводов |
|  | Устройство и порядок эксплуатации систем спуска обсадных колонн |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по креплению нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных и заключительных работ при спуске обсадных колонн |
| --- | --- |
|  | Затаскивание вспомогательной лебедкой обсадных труб на буровую площадку |
|  | Свинчивание и развинчивание обсадных труб |
|  | Выполнение грузозахватных работ элеваторами |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Наворот спецразъединителя и подгоночного патрубка |
| Необходимые умения | Центрировать вышку, менять машинные ключи и элеваторы, раскреплять соединение вертлюга с ведущей трубой, убирать рабочее место |
|  | Шаблонировать трубы |
|  | Подготавливать к работе и использовать элеваторы для обсадных труб |
|  | Подбирать длину подгоночного патрубка, наворачивать подгоночный патрубок, оборудовать муфту обсадной колонны спецразъединителем при спуске потайных колонн и хвостовиков |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Инструкция по креплению нефтяных и газовых скважин |
|  | Технические характеристики обсадных труб и шаблонов |
|  | Правила эксплуатации элеваторов для обсадных труб |
|  | Руководство по эксплуатации спецразъединителей |
|  | Типоразмеры бурильных и обсадных труб |
|  | Правила подготовки обсадных труб к спуску |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение комплекса работ по монтажу (демонтажу) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по навороту нулевого патрубка, корпуса колонной головки и адаптерного фланца, сборка боковых отводов колонной головки |
| --- | --- |
|  | Обвязка маслопроводов системы гидроуправления |
|  | Монтаж оборудования механического привода превенторов |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Проверка качества монтажа всех элементов обвязки противовыбросового оборудования |
| Необходимые умения | Оборудовать обсадную колонну колонной головкой |
|  | Соединять маслопроводами систему гидроуправления с превенторами |
|  | Соединять превенторную установку со штурвалами штурвальными тягами |
|  | Проводить визуальный осмотр механического привода превенторов, блоков дросселирования и глушения для выявления дефектов |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема обвязки устья скважины колонной головкой, руководства по эксплуатации колонных головок |
|  | Устройство, правила монтажа и подготовки к работе системы гидроуправления превенторной установкой |
|  | Правила монтажа механического привода превенторов |
|  | Перечень элементов обвязки противовыбросового оборудования, подлежащих проверке, опросный лист для проведения проверки |
|  | Схемы установки противовыбросового оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса вспомогательных работ при подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Долив в скважину промывочной жидкости |
| --- | --- |
|  | Выполнение вспомогательных работ при сборке, разборке автономного комплекса для геофизических исследований скважин на бурильном инструменте и ведение спуско-подъемных операций под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Сборка испытателя пластов на бурильных трубах под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Разборка испытателя пластов на бурильных трубах под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ |
| Необходимые умения | Определять статический уровень в скважине, монтировать (демонтировать) систему долива и доливать скважину промывочной жидкостью |
|  | Транспортировать комплекс для геофизических исследований скважин на бурильном инструменте на роторную площадку и обратно, соединять его с бурильными трубами (отсоединять от бурильных труб) |
|  | Транспортировать элементы испытателя пластов на бурильных трубах на роторную площадку, собирать и соединять их с бурильными трубами |
|  | Отворачивать бурильные трубы от испытателя пластов на бурильных трубах, осуществлять его разборку |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схемы монтажа системы долива, методы и способы контроля |
|  | Схемы строповки и правила транспортировки автономного комплекса для геофизических исследований |
|  | Типовые компоновки испытателей пластов на бурильных трубах |
|  | Правила работы с испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка наличия и исправности инструмента и приспособлений для выполнения комплекса работ по ремонту бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию буровых ключей, элементов талевой системы, ротора, вертлюга, привода лебедки |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту бурового оборудования |
|  | Освобождение (закрепление) концов талевого каната, контроль плотности укладки каната на барабане лебедки |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Выполнение работ по замене плашек гидравлических и механических ключей, пневматических клиньев ротора |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять неисправности инструмента и приспособлений, производить его отбраковку в пределах своей компетенции |
|  | Осуществлять сборку и регулировку отремонтированного оборудования |
|  | Выявлять неисправности в работе оборудования, креплении соединений и точности регулировки |
|  | Закреплять механизмами крепления ходовой и неподвижный концы талевого каната |
|  | Контролировать соответствие типоразмера плашек диаметру бурильных труб и их замков, производить замену сухарей плашек |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Основные неисправности и критерии отбраковки проверяемого инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения комплекса работ по ремонту бурового оборудования |
|  | Виды и сроки проведения технического обслуживания оборудования, перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании |
|  | Конструкция и технические характеристики бурового оборудования, основные неисправности и способы их устранения |
|  | Устройство механизмов крепления концов талевого каната, способы (схемы) закрепления |
|  | Методы оснастки талевой системы |
|  | Размерный ряд плашек, типоразмеры применяемых труб |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.7. Трудовая функция

| Наименование | Предупреждение и ликвидация инцидентов, связанных с отклонением от установленного режима технологического процесса, под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Транспортирование на роторную площадку, подготовка к работе, испытание, сборка, разборка и консервация гидромеханического пакера |
| --- | --- |
|  | Подготовка и введение наполнителя в буровой раствор |
|  | Транспортирование на роторную площадку выводящих переводников, гидроударников, устройств против падения посторонних предметов в скважину |
|  | Транспортирование на роторную площадку и сборка расширителя ствола скважины, разбуриваемого башмака, посадочной головки с комплектом развальцевателей |
|  | Осуществление визуального контроля состояния бурильных долот, забойных двигателей, бурильных труб, проверка осевого и радиального люфта забойных двигателей и диаметра долот |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Принятие мер по предотвращению отравления людей сернистым водородом |
| Необходимые умения | Осуществлять строповку, расконсервацию, проверку исправности и подготовку к работе гидромеханического пакера |
|  | Транспортировать на роторную площадку наполнитель |
|  | Оборудовать муфту бурильной колонны воронкой для намыва |
|  | Осуществлять строповку и сборку гидроударников, устройств против попадания посторонних предметов в скважину |
|  | Осуществлять строповку и сборку расширителя, профильного перекрывателя и посадочной головки с комплектом развальцевателей |
|  | Определять в процессе проведения осмотра отклонения геометрических размеров от паспортных значений, наличие дефектов, полученных в процессе сборки и эксплуатации элементов бурового оборудования, измерять осевой и радиальный люфт забойных двигателей |
|  | Производить оповещение об инциденте согласно схем и по возможности эвакуировать персонал |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема строповки и руководство по эксплуатации гидромеханического пакера |
|  | Маркировка и фракционный состав наполнителей, схема оборудования устья скважины и порядок ввода наполнителя при производстве его намыва в интервал поглощения промывочной жидкости |
|  | Порядок сборки или установки на устье гидроударных механизмов и устройств против попадания посторонних предметов в скважину, схемы их строповки |
|  | План работ по креплению скважины профильным перекрывателем, схема строповки перекрывателя и вспомогательных элементов |
|  | Предельные значения отклонений геометрических размеров, перечень основных дефектов |
|  | Паспорт или руководство по эксплуатации забойных двигателей |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.4.8. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по предупреждению и ликвидации аварий под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | D/08.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль исправности пожарных стояков, рукавов, заглушки и переводника с быстроразъемной резьбы на гайку Богданова |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных знаков вокруг территории буровой, обозначение загазованной зоны |
|  | Эвакуация персонала из зоны загазованности |
|  | Выполнение работ по перекрытию пути поступления легковоспламеняющихся жидкостей к очагу возгорания |
|  | Выполнение работ по прокладыванию пожарного рукава к стояку, тушению пожара пожарным стволом |
|  | Выполнение работ по герметизации устья скважины по сигналу «Выброс» |
|  | Выполнение строительства заграждений и ловушек |
|  | Подготовка территории и монтаж исправного оборудования вместо разрушенного |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве, подготовка к транспортировке в лечебное учреждение |
|  | Принятие мер по ликвидации аварийной ситуации, связанной с поступлением сернистого водорода |
|  | Выполнение работ в противогазе при обнаружении сернистого водорода в рабочей зоне |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Предупреждение захода посторонних лиц и животных или заезда транспортных средств в загазованную зону |
| Необходимые умения | Определять техническое состояние и выявлять дефекты стояков, пожарных рукавов, переводников |
|  | Монтировать сигнальное ограждение и знаки безопасности |
|  | Покидать зону загазованности |
|  | Работать с запорной арматурой |
|  | Транспортировать, готовить к работе пожарный рукав |
|  | Навинчивать и закрывать шаровый кран, проверять задвижки на манифольде и блоках противовыбросового оборудования, фиксировать схождение плашек превенторов ручным приводом, закрывать превентор при помощи штурвала и карданной передачи к превентору, пользоваться основным пультом закрытия превенторов |
|  | Монтировать боновые заграждения, обваловывать место разлива |
|  | Осуществлять сборку поврежденного оборудования |
|  | Ограждать загазованную зону от постороннего проникновения, устанавливать посты |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Схема водоснабжения буровой установки |
|  | Порядок первоочередных действий при возгораниях |
|  | Сигналы аварийного оповещения, сигнальные цвета, знаки безопасности |
|  | Маршруты для выхода работников из аварийной зоны при аварийных ситуациях |
|  | Типоразмер, количество и местоположение запорной арматуры, схема топливо- и маслопроводов |
|  | Порядок первоочередных действий при возгораниях |
|  | Руководство по эксплуатации шаровых кранов и задвижек |
|  | Виды заграждений, препятствующих распространению разлива, механический, термический и химический способы ликвидации разлива |
|  | Границы загазованной зоны, методы и способы предотвращения несанкционированного доступа в нее |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | E | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго) 6-го разряда - выполнение работ при бурении скважин с ПБУ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 27 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) |
| ОКПДТР | 103840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ перед спуском комплекса подводного устьевого оборудования с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | E/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение подготовительных работ перед забуриванием морских скважин |
| --- | --- |
|  | Спуск и монтаж придонного основания |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Проведение испытаний на герметичность смонтированного комплекса ППВО |
| Необходимые умения | Выполнять расконсервацию из транспортного положения и подсоединять к буровой установке технологические линии |
|  | Готовить к спуску и монтажу придонное основание |
|  | Осуществлять подготовку к испытанию на герметичность соединения катушки с колонной головкой, ППВО после его монтажа на устье и спуска обсадных колонн |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Назначение и устройство надводного и подводного оборудования, используемого при бурении морских скважин |
|  | Схема обвязки буровых насосов, цементировочного агрегата, циркуляции технической и морской воды, охлаждения бандажей буровой лебедки, противовыбросовой обвязки |
|  | Конструкция и технические условия на монтаж придонного основания |
|  | Рабочий проект строительства скважины, геолого-технический наряд |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке к освоению, испытанию нефтяных и газовых скважин при возникновении нештатных ситуаций под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | E/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка открытой части ствола к длительному простою (консервации) |
| --- | --- |
|  | Подготовка ПБУ к снятию с точки |
|  | Выполнение работ по команде «Общесудовая тревога» |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Выполнение первоочередных действий при возникновении открытого фонтана (оповещение бурового мастера, прекращение всех работ в опасной зоне и выход за ее пределы, оповещение других работников) |
| Необходимые умения | Устанавливать на обсадную колонну консервационные заглушки, информационные таблички, специальные каптажные головки и противотраловую защиту |
|  | Осуществлять приемку запасов воды, продовольствия и необходимых материалов |
|  | Выполнять действия по сигналам «Борьба с огнем», «Борьба с водой», «Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов», «Аварийный выброс» |
|  | Производить остановку двигателей внутреннего сгорания, отключать осветительные линии, запускать пожарные насосы |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | План безопасного проведения изоляционно-ликвидационных работ |
|  | Схема крепления оборудования ПБУ при ее подготовке к перегону (переходу) |
|  | Расписания по тревогам |
|  | Порядок действий по сигналам «Борьба с огнем», «Борьба с водой», «Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов», «Аварийный выброс» |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по освоению нефтяных и газовых скважин при технологическом процессе бурения с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | E/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка к работе оборудования обвязки обсадной колонны (пьедестала, корпуса, уплотнительных колец, присоединительных фланцев) |
| --- | --- |
|  | Подготовка к спуску подводной фонтанной арматуры: ориентирующего сердечника, трубодержателя (планшайбы), фонтанной елки, гидравлических задвижек, направляющих конструкций |
|  | Монтаж выкидной линии от скважины до приемной емкости, амбара или коллектора |
|  | Монтаж манифольда для глушения, подготовка жидкости глушения и ее подача в мерники цементировочных агрегатов |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
| Необходимые умения | Соединять катушку-трубодержатель с колонной насосно-компрессорных труб, крепить соединения фонтанной елки, управлять запорной арматурой |
|  | Соединять устье скважины с устройством приема пластового флюида |
|  | Собирать коммуникации для производства глушения, подготавливать рабочие жидкости глушения |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технологию испытания и освоения морских скважин |
|  | Руководство по эксплуатации устьевой арматуры |
|  | Схема обвязки устья скважины при освоении |
|  | Схема обвязки устья скважины при производстве работ по глушению скважин |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса работ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | F | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ при бурении скважин (первый) 7-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих или Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого) 7-го разряда - выполнение работ при бурении скважин с ПБУ |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 26 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) |
| ОКПДТР | 103841 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов вспомогательных работ перед спуском комплекса подводного устьевого оборудования с ПБУ под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | F/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выявление неисправностей при сборке и регулировке смонтированного оборудования, приборов контроля воздушной среды |
| --- | --- |
|  | Определение комплектности аварийного запаса материалов и запчастей |
|  | Бурение, спуск (забивка) и цементирование водоотделяющего направления |
|  | Подготовка перед спуском комплекса ППВО на устье морских скважин |
|  | Проведение испытаний и функциональная проверка ППВО на стенде |
|  | Контроль работоспособности пультов управления ППВО |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Контроль работоспособности аварийной акустической системы управления превентором судового блока управления и переносного датчика |
| Необходимые умения | Проверять правильность укладки талевого каната на барабан лебедки и крепления концов талевого каната, работоспособность вспомогательных лебедок, надежность закрытия движущихся и вращающихся частей защитными кожухами, работоспособность грузоподъемных механизмов и стационарных датчиков газоанализаторов |
|  | Осуществлять подготовку к забивке и цементированию водоотделяющего направления |
|  | Готовить к спуску гидросиловую установку с главным пультом управления; пульт управления бурильщика; пульт дистанционного управления; щиты управления барабанами многоканального шланга; щит управления барабаном вспомогательного шланга; пульт управления штуцерным манифольдом; пульт дистанционного управления дросселем; судовой блок аварийной акустической системы управления превенторами; блок устьевого соединителя; противовыбросовое оборудование системы натяжения морского стояка; систему управления направляющих канатов; дивертор |
|  | Проводить стендовую функциональную проверку и опрессовку на величину рабочего давления ППВО |
|  | Проверять срабатыванием все функции обеих систем управления с пульта бурильщика, со вспомогательного пульта в помещении поста бурового мастера, со щитов управления барабанов многоканального шланга с контролем соответствия включаемых функций на блоке превенторов |
|  | Проверять срабатыванием все функции аварийной акустической системы управления превентором с судового блока управления акустической системы и переносного датчика |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения морских нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технические условия на монтаж талевой системы, буровой и вспомогательных лебедок |
|  | План работ на спуск (забивку) и цементирование водоотделяющего направления |
|  | Руководство по монтажу и эксплуатации ППВО |
|  | Технологию спуска и подъема противовыбросового оборудования |
|  | Назначение и устройство надводного и подводного оборудования, используемого при бурении морских скважин |
|  | Порядок проведения стендовых испытаний ППВО |
|  | Инструкция по проведению испытаний подводного комплекса противовыбросового оборудования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке к освоению, испытанию нефтяных и газовых скважин и обеспечение безопасности работ при возникновении нештатных ситуаций под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка к испытанию и освоению морских скважин |
| --- | --- |
|  | Выполнение работ по команде «Аварийная отстыковка» |
|  | Подготовка ПБУ к снятию с точки |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Выполнение работ по команде «Общесудовая тревога» |
|  | Выполнение работ по команде «Шлюпочная тревога» |
| Необходимые умения | Проверять комплектность и готовность средств пожаротушения, спасательных средств, узлы крепления и стрелы факела, системы трубопроводов устройства для сжигания продукции скважины |
|  | Производить освобождение устья скважины от бурильных труб, подготавливать системы натяжения морского стояка, демонтировать дивертор и телескопический компенсатор морского стояка |
|  | Производить закрепление талевого блока, элементов талевой системы, устройства подачи труб |
|  | Выполнять действия по сигналам «Борьба с огнем», «Борьба с водой», «Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов», «Аварийный выброс» |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | План безопасного ведения работ по освоению скважин |
|  | План постановки ПБУ на точку и вывода с точки производства работ |
|  | Схема крепления оборудования ПБУ при ее подготовке к перегону (переходу) |
|  | Расписания по тревогам |
|  | Порядок действий по сигналам «Борьба с огнем», «Борьба с водой», «Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов», «Аварийный выброс» |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение отдельных видов работ по освоению нефтяных и газовых скважин под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Код | F/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж герметизирующих узлов, сборка и закрепление фланцевых соединений |
| --- | --- |
|  | Затаскивание, подготовка к спуску и навинчивание насосно-компрессорных труб |
|  | Обвязка выкидной линии с цементировочным агрегатом, обеспечение подачи воды в цементировочный агрегат, демонтаж водопровода |
|  | Проверка исправности запорной арматуры, ее чистка и мойка |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
| Необходимые умения | Герметизировать пространство между обсадной колонной и колонной насосно-компрессорных труб |
|  | Подготавливать к спуску и свинчивать насосно-компрессорные трубы |
|  | Выполнять подготовительные работы перед испытанием флюидоотводящих коммуникаций |
|  | Контролировать состояние обвязки устья скважины после окончания глушения |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Конструкция и технические характеристики устьевой арматуры |
|  | Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб |
|  | План работ по освоению скважины |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.7. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | При наличии среднего профессионального образования: - для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда - не менее одного года по профессии помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго) или помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин (первого) - для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го разряда - не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом При наличии профессионального обучения: - для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда - не менее пяти лет по профессии помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого), помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго), в том числе не менее одного года по максимальному разряду - для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го разряда - не менее пяти лет по профессиям помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первого), помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго), бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда (в том числе не менее одного года по профессии бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 5-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной до 1500 м включительно Для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 1500 м и до 4000 м включительно, а также при бурении наклонно-направленных скважин глубиной до 1500 м включительно |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 1 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| ОКПДТР | 100727 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.7.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж и демонтаж навесного оборудования |
| --- | --- |
|  | Монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов, блокировок, предохранительных устройств, упаковка и подготовка к транспортировке |
|  | Сборка (разборка) ведущей бурильной трубы, бурового рукава, вертлюга |
|  | Выполнение работ по проверке исправности оборудования, приспособлений и технических устройств для бурения |
|  | Выполнение работ по бурению (намыву) и спуску шурфовой трубы и оборудования шурфа |
|  | Проверка наличия материалов для проведения технологического процесса бурения и элементов компоновки низа бурильной колонны |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Подготовка к пусковой конференции |
|  | Устранение недостатков, выявленных пусковой приемной комиссией, выполнение предписаний пусковой приемной комиссии перед сдачей буровой установки в эксплуатацию после монтажа или передвижки |
|  | Ликвидация шурфа |
|  | Консервация оборудования буровой установки |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж (демонтаж) машинных, гидравлических и пневматических ключей, юбки против разбрызгивания бурового раствора |
|  | Осуществлять монтаж (демонтаж) индикаторов веса, расходомеров, манометров, уровнемеров, моментомеров, ограничителя высоты подъема талевого блока, ограничителя допускаемой нагрузки на крюке, блокировок для отключения бурового насоса и предупреждения включения ротора при снятых ограждениях или поднятых клиньях |
|  | Осуществлять соединение (рассоединение) ведущей бурильной трубы с вертлюгом, вертлюга с буровым рукавом, бурового рукава с нагнетательным манифольдом буровой установки |
|  | Выполнять пробный запуск оборудования, проводить испытания блокировок и предохранительных устройств |
|  | Бурить (намывать) шурф, спускать шурфовую трубу и оборудовать шурф |
|  | Определять количество имеющихся материалов и технологической оснастки и его соответствие расчетному значению |
|  | Определять проблемы строительства и передавать вопросы технико-технологическому руководству организации |
|  | Демонтировать оборудование шурфовой трубы, извлекать шурфовую трубу |
|  | Подготавливать к длительному хранению буровое и насосное оборудование |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Порядок монтажа и технической эксплуатации навесного оборудования |
|  | Схема установки и правила монтажа контрольно-измерительных приборов, блокировок и предохранительных устройств |
|  | Схема подачи промывочной жидкости в скважину |
|  | Характерные признаки неисправностей в работе оборудования, порядок проведения испытания блокировок и предохранительных устройств |
|  | Инструкция по бурению шурфа и спуску шурфовой трубы |
|  | Режимно-технологические карты |
|  | Геолого-технический наряд |
|  | Проект строительства скважины |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.7.2. Трудовая функция

| Наименование | Организация проведения комплекса работ технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием и сдача вахты с ознакомлением текущего состояния и режимами работы бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Сборка и разборка компоновки низа бурильной колонны |
|  | Бурение (углубление) скважины с наращиванием бурильных труб |
|  | Ведение работ по промывке ствола скважины |
|  | Приготовление, утяжеление и химическая обработка бурового раствора |
|  | Контроль параметров бурового раствора, работы системы очистки бурового раствора в процессе бурения |
|  | Выполнение спуско-подъемных операций |
|  | Отбор керна в заданном режиме всеми видами керноотборных снарядов |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Контроль воздушной среды на наличие сернистого водорода, оповещение руководителей и персонала об обнаружении в воздухе сернистого водорода в концентрации выше предельно допустимой, подача сигнала тревоги |
| Необходимые умения | Получать (передавать) бурильщику сменной вахты сведения о выполняемых работах, состоянии скважины и оборудования буровых установок |
|  | Заполнять вахтовый журнал |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Управлять буровой лебедкой, пневматическими клиньями ротора, машинными ключами, пользоваться контрольно-измерительными приборами |
|  | Использовать средства контроля управления бурением, поднимать и опускать ведущую трубу в шурф |
|  | Осуществлять промывку ствола скважины всеми необходимыми способами |
|  | Организовывать работы по погрузке (разгрузке) химреагентов, обеспечивать контроль за приготовлением буровых растворов |
|  | Определять значения параметров бурового раствора, его состав |
|  | Контролировать работу оборудования элементов системы очистки |
|  | Поднимать из скважины и опускать в скважину бурильный инструмент |
|  | Собирать (разбирать) керноотборный снаряд, осуществлять регулировку керноприемной трубы |
|  | Отбирать пробы воздуха в местах возможного скопления сернистого водорода |
|  | Контролировать загазованность рабочей зоны индивидуальными приборами контроля |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Состояние бурового оборудования и ствола скважины, наличие необходимого количества материалов и запасных частей |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики применяемого оборудования, тип, размеры, маркировка буровых долот, резьб, прочностные характеристики бурильных труб, а также элементов бурильной колонны |
|  | Оптимальные параметры режима бурения по всем интервалам, способы бурения: достоинства и недостатки, факторы, определяющие выбор способа бурения |
|  | Оптимальные параметры и методы определения эффективности промывки |
|  | Физико-химические свойства буровых растворов и химических реагентов для приготовления и обработки бурового раствора, методы его приготовления, восстановления и повторного использования |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики вибросит, пескоилоотделителей, центрифуг, устройство и порядок применения приборов контроля параметров бурового раствора |
|  | Оптимальные режимы ведения спуско-подъемных операций, безопасные приемы и способы их выполнения |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики керноотборных снарядов, правила их эксплуатации |
|  | Методы и средства контроля загазованности рабочей зоны, перечень приборов, применяемых для контроля воздушной среды, план-график контроля загазованности воздушной среды |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.7.3. Трудовая функция

| Наименование | Крепление нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка ствола скважины к спуску обсадных колонн и цементированию |
| --- | --- |
|  | Подъем обсадных труб с буровой площадки |
|  | Сборка элементов обсадных колонн |
|  | Спуск обсадных труб в скважину |
|  | Выполнение вспомогательных работ при цементировании обсадных колонн |
|  | Разбуривание муфт ступенчатого цементирования, пакеров двухступенчатого манжетного цементирования |
|  | Зачистка хвостовиков и нормализация забоя |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Испытание обсадных колонн на герметичность избыточным давлением и снижением уровня |
| Необходимые умения | Шаблонировать ствол скважины компоновками требуемой жесткости, проводить работы по обеспечению беспрепятственного спуска обсадных колонн в местах уступов и сужений ствола скважины, осуществлять максимальное удаление кольматационной корки |
|  | Доставлять элеватор к обсадной трубе, поднимать ее и устанавливать в муфту предыдущей трубы |
|  | Руководить сборкой направляющих башмаков, обратных клапанов и центрирующих элементов обсадных колонн |
|  | Спускать подготовленные обсадные трубы в скважину |
|  | Поднимать и устанавливать (снимать) цементировочные головки, контролировать и передавать руководителю работ сведения о циркуляции тампонажных растворов на выходе из скважины |
|  | Разбуривать цементные пробки, элементы устройств ступенчатого цементирования |
|  | Обеспечивать свободное хождение компоновки бурильного инструмента в «голове» хвостовика, производить разрушение заглушек и очистку скважин от их остатков |
|  | Монтировать (демонтировать) опрессовочные устройства |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство по подготовке ствола скважин перед спуском обсадных колонн и их цементированием, местонахождение проблемных участков ствола скважины, методы и способы устранения проблем |
|  | Типоразмеры обсадных труб и элеваторов |
|  | Типоразмеры, технические характеристики, количество и места установки элементов оснастки обсадных колонн |
|  | План работы по спуску обсадных колонн |
|  | Технология цементирования скважин, план работы по цементированию скважин |
|  | Конструкция, технические характеристики и руководство по эксплуатации устройств ступенчатого цементирования, подвесок и фильтрующей части хвостовиков, опрессовочных устройств, параметры опрессовок |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.7.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж (демонтаж) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж колонной головки |
| --- | --- |
|  | Монтаж (демонтаж) противовыбросового оборудования |
|  | Установка основного и дублирующего пультов управления |
|  | Установка блоков дросселирования и глушения |
|  | Сборка и разборка выкидных линий |
|  | Испытание противовыбросового оборудования |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Установка запорной арматуры перед проведением прострелочно-взрывных работ на устье скважины |
| Необходимые умения | Осуществлять первичный монтаж всех типов колонных головок, производить обвязку с колонной головкой всех последующих обсадных колонн |
|  | Монтировать адаптерный фланец, затаскивать и устанавливать стволовую часть противовыбросового оборудования |
|  | Устанавливать и обвязывать пульты управления |
|  | Устанавливать и готовить к работе блоки задвижек |
|  | Осуществлять обвязку стволовой части противовыбросового оборудования с блоками задвижек, циркуляционной системой, системой сбора пластового флюида |
|  | Проверять противовыбросовое оборудование открытием-закрытием и методом опрессовки |
|  | Устанавливать на устье скважины и обвязывать перфорационную задвижку |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство по монтажу и эксплуатации колонных головок |
|  | Устройство, принцип действия и правила монтажа противовыбросового оборудования |
|  | Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции противовыбросового оборудования |
|  | Схема обвязки устья скважины и фонтанной арматуры противовыбросовым оборудованием |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.7.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка ствола скважины к проведению исследований |
| --- | --- |
|  | Подъем верхнего ролика и перепуск кабеля |
|  | Контроль заполнения скважины промывочной жидкостью в процессе проведения исследований |
|  | Сборка, разборка автономного комплекса для геофизических исследований скважин на бурильном инструменте |
|  | Спуск автономного комплекса в скважину и его подъем |
|  | Монтаж обвязки устья скважины перед началом работ испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Сборка и спуск комплекта испытателя пластов на бурильных трубах |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Подъем и разборка комплекта исследовательских инструментов |
| Необходимые умения | Прорабатывать ствол скважины |
|  | Подводить крюкоблок для навешивания подвесного ролика, перепускать кабель с кабельной головкой при подъеме ролика |
|  | Определять величину статического уровня в скважине |
|  | Монтировать (демонтировать) автономный комплекс для геофизических исследований на бурильных трубах |
|  | Спускать автономный комплекс в скважину, осуществлять его подъем в режимах записи и отключения |
|  | Организовывать работы по монтажу обвязки устья скважины перед началом работ испытателем пластов и проводить ее испытание |
|  | Собирать комплект испытателя пластов на бурильных трубах и доставлять его к месту проведения испытаний |
|  | Извлекать комплект испытателя пластов на бурильных трубах из скважины и разбирать его |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Интервалы, режимы проработки и промывки скважин |
|  | Геометрические размеры и грузоподъемность каротажных роликов |
|  | Порядок и схемы осуществления долива скважин |
|  | Конструкция и технические характеристики аппаратурных комплексов, спускаемых на бурильном инструменте |
|  | Схема обвязки устья скважины при проведении испытаний испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Комплексы и компоновки испытателей пластов на трубах для работы в открытом стволе скважины |
|  | Техническая инструкция по испытанию пластов инструментами на трубах |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.7.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4000 м | Код | G/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка исправности бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Планирование, подготовка и проведение технического обслуживания бурового оборудования |
|  | Планирование, подготовка и проведение текущего ремонта бурового оборудования |
|  | Планирование, подготовка и проведение ремонта ограждений, лестниц и каркасов укрытий |
|  | Смена и перепуск талевого каната |
|  | Контроль выполнения работ по смене рабочих канатов вспомогательных лебедок, машинных ключей, замене плашек гидравлических и механических ключей, пневматических клиньев ротора |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Контроль работ по смазке бурового оборудования |
| Необходимые умения | Определять неисправности и качество регулировки бурового оборудования |
|  | Производить все виды работ, предусмотренных периодическим и сезонным техническим обслуживанием |
|  | Осуществлять ремонт отдельных узлов, замену изношенных деталей, регулировку и испытание оборудования после ремонта |
|  | Определять неисправности ограждений, лестниц и каркасов, организовывать их ремонт |
|  | Укладывать крюкоблок на роторную площадку и перепускать талевый канат |
|  | Осуществлять отбраковку и замену рабочих канатов, демонтировать старые и устанавливать новые плашки |
|  | Осуществлять выбор типа, марки и количества смазки |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство по эксплуатации, технические характеристики и устройство оборудования |
|  | Сроки проведения и периодичность профилактического осмотра оборудования и инструмента |
|  | Структура ремонтного цикла, график планово-предупредительного ремонта |
|  | Технические условия на монтаж ограждений, лестниц и каркасов укрытий |
|  | Инструкция по эксплуатации талевых канатов |
|  | Критерии отбраковки канатов и плашек |
|  | Карта и график смазки буровой установки |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7-го разряда Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | При наличии среднего профессионального образования - не менее одного года по профессии бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ с более низким (предыдущим) разрядом. При наличии профессионального обучения - не менее пяти лет по профессии бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ с более низким разрядом (в том числе не менее одного года по профессии с предыдущим разрядом) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 7-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 4000 и до 5000 м включительно, горизонтальных скважин глубиной до 2000 м включительно, наклонно-направленных скважин глубиной свыше 1500 м с осложненными геологическими условиями, в процессе бурения которых применяются технические мероприятия по предотвращению поглощения промывочной жидкости, обвалов пород, сужения ствола скважины, ГНВП при условии применения утяжеленного бурового раствора плотностью 1,6 г/куб. см и выше Для бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8-го разряда - выполнение работ при бурении скважин глубиной свыше 5000 м, горизонтальных скважин глубиной свыше 2000 м |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 1 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| ОКПДТР | 100727 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.8.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация и выполнение работ по подготовке к бурению и по окончании бурения нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж и демонтаж навесного оборудования |
| --- | --- |
|  | Монтаж и демонтаж, упаковка и подготовка к транспортировке контрольно-измерительных приборов, блокировок, предохранительных устройств |
|  | Сборка (разборка) ведущей бурильной трубы, бурового рукава, вертлюга |
|  | Выполнение работ по проверке исправности оборудования, приспособлений и технических устройств для бурения |
|  | Выполнение работ по бурению (намыву) и спуску шурфовой трубы и оборудования шурфа |
|  | Проверка наличия материалов для проведения технологического процесса бурения и элементов компоновки низа бурильной колонны |
|  | Подготовка к пусковой конференции |
|  | Устранение неисправностей, выявленных пусковой приемной комиссией, исполнение предписаний, выданных пусковой приемной комиссией, перед сдачей буровой установки в эксплуатацию после монтажа или передвижки |
|  | Ликвидация шурфа |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Консервация оборудования буровой установки |
| Необходимые умения | Осуществлять монтаж (демонтаж) машинных, гидравлических и пневматических ключей, юбки против разбрызгивания бурового раствора |
|  | Осуществлять монтаж (демонтаж) индикаторов веса, расходомеров, манометров, уровнемеров, моментомеров, ограничителя высоты подъема талевого блока, ограничителя допускаемой нагрузки на крюке, блокировок отключения бурового насоса и предупреждения включения ротора при снятых ограждениях или поднятых клиньях |
|  | Осуществлять соединение (рассоединение) ведущей бурильной трубы с вертлюгом, вертлюга с буровым рукавом, бурового рукава с нагнетательным манифольдом буровой установки |
|  | Выполнять пробный запуск оборудования, проводить испытания блокировок и предохранительных устройств |
|  | Бурить (намывать) шурф, спускать шурфовую трубу и оборудовать шурф |
|  | Определять количество имеющихся материалов и технологической оснастки и его соответствие расчетному значению |
|  | Определять проблемы строительства и передавать вопросы технико-технологическому руководству организации |
|  | Демонтировать оборудование шурфовой трубы, извлекать шурфовую трубу |
|  | Подготавливать к длительному хранению буровое и насосное оборудование |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Порядок монтажа и технической эксплуатации навесного оборудования |
|  | Схема установки и правила монтажа контрольно-измерительных приборов, блокировок и предохранительных устройств |
|  | Схема подачи промывочной жидкости в скважину |
|  | Характерные признаки неисправностей в работе оборудования, порядок проведения испытания блокировок и предохранительных устройств |
|  | Инструкция по бурению шурфа и спуску шурфовой трубы |
|  | Режимно-технологические карты |
|  | Геолого-технический наряд |
|  | Проект строительства скважины |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых и отдельных видов работ при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение комплекса работ по бурению скважин глубиной свыше 4000 м |
| --- | --- |
|  | Углубление скважин большим диаметром на верхних интервалах бурения |
|  | Управление процессом искривления в режиме реального времени |
|  | Предупреждение износа обсадных колонн |
|  | Ведение спуско-подъемных операций с использованием автоматических систем |
|  | Ведение проработки ствола скважины методом «снизу вверх» |
|  | Предупреждение и ликвидация прихватов при любом положении талевого блока в процессе ведения спуско-подъемных операций |
|  | Ведение работ по спуску тяжелых обсадных колонн |
|  | Ведение работ по спуску потайных колонн и хвостовиков |
|  | Снижение репрессии на продуктивный пласт |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Контроль воздушной среды на наличие сернистого водорода, оповещение руководителей и персонала об обнаружении в воздухе сернистого водорода в концентрации выше предельно допустимой, подача сигнала тревоги |
| Необходимые умения | Производить спуско-подъемные операции и бурение скважин реактивно-турбинными и роторно-турбинными бурами |
|  | Использовать в работе системы для измерения инклинометрических и технологических параметров в процессе бурения и систем, регистрирующие инклинометрические и геофизические параметры и передающие их на поверхность в режиме реального времени, роторные управляемые системы, системы дистанционного управления диаметром лопастей стабилизатора |
|  | Спускать и устанавливать колонны надставки |
|  | Использовать автоматы спуска-подъема |
|  | Использовать систему верхнего силового привода |
|  | Управлять системой спуска обсадных колонн, устанавливать в обсадной колонне специальные заглушки (мостовые пробки) |
|  | Производить отсоединение транспортировочных колонн от обсадных колонн |
|  | Спускать бурильную колонну на пониженных скоростях и снижать скорость восходящего потока промывочной жидкости |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Отбирать пробы воздуха в местах возможного скопления сернистого водорода, контролировать загазованность рабочей зоны индивидуальными приборами контроля |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Устройство и технические характеристики реактивно-турбинных и роторно-турбинных буров |
|  | Руководство по эксплуатации телеметрических и роторных управляемых систем |
|  | План работ на спуск колонн-надставок |
|  | Инструктивная карта ведения работ с применением автоматов спуска-подъема |
|  | Руководство по монтажу и эксплуатации системы верхнего привода |
|  | Технология спуска обсадных колонн методом флотации, руководство по монтажу и эксплуатации системы спуска обсадных колонн |
|  | Руководство по монтажу и эксплуатации пакеров-подвесок потайных колонн и хвостовиков |
|  | Технология двухканальной циркуляции бурового раствора в скважине |
|  | Методы и средства контроля загазованности рабочей зоны, перечень приборов, применяемых для контроля воздушной среды, план-график контроля загазованности воздушной среды |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.3. Трудовая функция

| Наименование | Крепление нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка ствола скважины к спуску обсадных колонн и цементированию |
| --- | --- |
|  | Подъем обсадных труб с буровой площадки |
|  | Сборка элементов обсадных колонн |
|  | Спуск обсадных труб в скважину |
|  | Выполнение вспомогательных работ при цементировании обсадных колонн |
|  | Разбуривание муфт ступенчатого цементирования, пакеров двухступенчатого манжетного цементирования |
|  | Зачистка хвостовиков и нормализация забоя |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Испытание обсадных колонн избыточным давлением и снижением уровня на герметичность |
| Необходимые умения | Шаблонировать ствол скважины компоновками требуемой жесткости, проводить работы по обеспечению беспрепятственного спуска обсадных колонн в местах уступов и сужений ствола скважины, осуществлять максимальное удаление кольматационной корки |
|  | Доставлять элеватор к обсадной трубе, поднимать и устанавливать ее в муфту предыдущей трубы |
|  | Руководить сборкой направляющих башмаков, обратных клапанов и центрирующих элементов обсадных колонн |
|  | Спускать подготовленные обсадные трубы в скважину |
|  | Поднимать и устанавливать (снимать) цементировочные головки, контролировать и передавать руководителю работ сведения о циркуляции тампонажных растворов на выходе из скважины |
|  | Разбуривать цементные пробки, элементы устройств ступенчатого цементирования |
|  | Обеспечивать свободное хождение компоновки бурильного инструмента в «голове» хвостовика, производить разрушение заглушек и очистку скважин от их остатков |
|  | Монтировать (демонтировать) опрессовочные устройства |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство по подготовке ствола скважин перед спуском обсадных колонн и их цементированием, местонахождение проблемных участков ствола скважины, методы и способы устранения проблем |
|  | Типоразмеры обсадных труб и элеваторов |
|  | Типоразмеры, технические характеристики, количество и места установки элементов оснастки обсадных колонн |
|  | План работы на спуск обсадных колонн |
|  | Технология цементирования скважин, план работ по цементированию скважин |
|  | Конструкция, технические характеристики и руководство по эксплуатации устройств ступенчатого цементирования, подвесок и фильтрующей части хвостовиков, опрессовочных устройств, параметры опрессовок |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.4. Трудовая функция

| Наименование | Монтаж (демонтаж) противовыбросового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Монтаж колонной головки |
| --- | --- |
|  | Монтаж (демонтаж) противовыбросового оборудования |
|  | Установка основного и дублирующего пультов управления |
|  | Установка блоков дросселирования и глушения |
|  | Сборка и разборка выкидных линий |
|  | Испытание противовыбросового оборудования |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Установка запорной арматуры перед проведением прострелочно-взрывных работ на устье скважины |
| Необходимые умения | Осуществлять первичный монтаж всех типов колонных головок, производить обвязку с колонной головкой всех последующих обсадных колонн |
|  | Монтировать адаптерный фланец, затаскивать и устанавливать стволовую часть противовыбросового оборудования |
|  | Устанавливать и обвязывать пульты управления |
|  | Устанавливать и готовить к работе блоки задвижек |
|  | Осуществлять обвязку стволовой части противовыбросового оборудования с блоками задвижек, циркуляционной системой, системой сбора пластового флюида |
|  | Проверять противовыбросовое оборудование открытием-закрытием и методом опрессовок |
|  | Устанавливать на устье скважины и обвязывать перфорационную задвижку |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство по монтажу и эксплуатации колонных головок |
|  | Устройство, принцип действия и правила монтажа противовыбросового оборудования |
|  | Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции противовыбросового оборудования |
|  | Схема обвязки устья скважины и фонтанной арматуры противовыбросовым оборудованием |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке к геофизическим исследованиям нефтяных и газовых скважин при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/05.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка ствола скважины к проведению исследований |
| --- | --- |
|  | Подъем верхнего ролика и перепуск кабеля |
|  | Контроль заполнения скважины промывочной жидкостью в процесс проведения исследований |
|  | Сборка, разборка автономного комплекса для геофизических исследований скважин на бурильном инструменте |
|  | Спуск автономного комплекса в скважину и его подъем |
|  | Монтаж обвязки устья скважины перед началом работ испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Сборка и спуск комплекта испытателя пластов на бурильных трубах |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Подъем и разборка комплекта исследовательских инструментов |
| Необходимые умения | Прорабатывать ствол скважины |
|  | Подводить крюкоблок для навешивания подвесного ролика, перепускать кабель с кабельной головкой при подъеме ролика |
|  | Определять величину статического уровня в скважине |
|  | Монтировать (демонтировать) автономный комплекс для геофизических исследований на бурильных трубах |
|  | Спускать автономный комплекс в скважину, осуществлять его подъем в режимах записи и отключения |
|  | Организовывать работы по монтажу обвязки устья скважины перед началом работ испытателем пластов и проводить ее испытание |
|  | Собирать комплект испытателя пластов на бурильных трубах и доставлять его к месту проведения испытаний |
|  | Извлекать комплект испытателя пластов на бурильных трубах из скважины и разбирать его |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Интервалы, режимы проработки и промывки |
|  | Геометрические размеры и грузоподъемность каротажных роликов |
|  | Порядок и схемы осуществления долива скважин |
|  | Конструкция и технические характеристики аппаратурных комплексов, спускаемых на бурильном инструменте |
|  | Схема обвязки устья скважины при проведении испытаний испытателем пластов на бурильных трубах |
|  | Комплексы и компоновки испытателей пластов на трубах для работы в открытом стволе скважины |
|  | Техническая инструкция по испытанию пластов инструментами на трубах |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация и проведение работ по ремонту бурового оборудования при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/06.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка исправности бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Планирование, подготовка и проведение технического обслуживания бурового оборудования |
|  | Планирование, подготовка и проведение текущего ремонта бурового оборудования |
|  | Планирование, подготовка и проведение ремонта ограждений, лестниц и каркасов укрытий |
|  | Смена и перепуск талевого каната |
|  | Контроль выполнения работ по смене рабочих канатов вспомогательных лебедок, машинных ключей, замене плашек гидравлических и механических ключей, пневматических клиньев ротора |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Контроль и организация работ по смазке бурового оборудования |
| Необходимые умения | Определять неисправности и качество регулировки оборудования |
|  | Производить все виды работ, предусмотренных периодическим и сезонным техническим обслуживанием |
|  | Осуществлять ремонт отдельных узлов, замену изношенных деталей, регулировку и испытание оборудования после ремонта |
|  | Определять неисправности ограждений, лестниц и каркасов, организовывать их ремонт |
|  | Укладывать крюкоблок на роторную площадку и перепускать талевый канат |
|  | Осуществлять отбраковку и замену рабочих канатов, демонтировать старые и устанавливать новые плашки |
|  | Осуществлять выбор типа, марки и количества смазки |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Руководство по эксплуатации, технические характеристики и устройство оборудования |
|  | Сроки проведения и периодичность профилактического осмотра оборудования и инструмента |
|  | Структура ремонтного цикла, график планово-предупредительного ремонта |
|  | Технические условия на монтаж ограждений, лестниц и каркасов укрытий |
|  | Инструкция по эксплуатации талевых канатов |
|  | Критерии отбраковки канатов и плашек |
|  | Карта и график смазки буровой установки |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.7. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по предупреждению и ликвидации инцидентов, связанных с отклонением от установленного режима технологического процесса, при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/07.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Раннее обнаружение и предупреждение: потери устойчивости стенок скважины, поглощения промывочной жидкости, ГНВП |
| --- | --- |
|  | Ликвидация поглощений промывочной жидкости |
|  | Исследование и изоляция зон поглощения с применением гидромеханического пакера |
|  | Спуск и установка профильного перекрывателя в скважине |
|  | Контроль за действиями вахты при обнаружении и ликвидации ГНВП |
|  | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации прихватов, возникающих в результате прилипания бурильной колонны к стенкам скважины, заклинивания бурильной колонны, нарушения целостности стенок скважин, сальникообразования |
|  | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации инцидентов с долотами, забойными двигателями, бурильными трубами и центрирующими элементами бурильных колонн |
|  | Предупреждение и ликвидация инцидентов при проведении геофизических работ |
|  | Предупреждение и ликвидация инцидентов при креплении |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Принятие мер по предотвращению отравления людей сернистым водородом |
| Необходимые умения | Определять начальный момент инцидента по прямым и косвенным признакам его возникновения, производить выбор способа предупреждения инцидента и осуществлять его практическое применение |
|  | Осуществлять ввод и намыв инертных наполнителей, закачку нетвердеющих паст, установку цементных мостов, закачку быстросхватывающихся смесей, переводить скважину на другой тип бурового раствора |
|  | Производить сборку (разборку) и опробование гидромеханических пакеров, выполнять все операции, предусмотренные конструкцией пакера |
|  | Производить расширение скважины в интервале установки перекрывателя, спускать компоновку перекрывателя в скважину, устанавливать и развальцовывать перекрыватель |
|  | Герметизировать устье скважины, информировать руководство о возникновении инцидента, осуществлять контроль за скважиной |
|  | Контролировать наличие циркуляции промывочной жидкости и ее параметры, устанавливать устройства против попадания посторонних предметов в скважину |
|  | Производить визуальный осмотр и контроль состояния всех элементов бурильной колонны перед их сборкой и спуском в скважину, осуществлять проверку гидравлических забойных двигателей перед их спуском в скважину |
|  | Подготавливать оборудование и ствол скважины к проведению геофизических работ |
|  | Контролировать исправность грузозахватных приспособлений, выполнение шаблонирования труб, использование специальных смазок, правильность свинчивания и докрепления резьбовых соединений, правильность сборки элементов технологической оснастки |
|  | Производить оповещение об инциденте согласно схемам |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Геологический разрез скважины и интервалы возможных инцидентов, косвенные признаки начала возникновения инцидента: изменение режима бурения и спуско-подъемных операций, параметров промывочной жидкости, характеристик выносимого шлама, способы предупреждения всех видов инцидентов |
|  | Методы и способы ликвидации поглощений промывочной жидкости |
|  | Руководство по эксплуатации гидромеханических пакеров |
|  | Инструкция по исследованию и изоляции пластов |
|  | Инструкция по профилактике и ликвидации типичных инцидентов |
|  | Технико-технологические характеристики, паспорта и руководство по эксплуатации всех элементов бурильной бурильной и обсадной колонны |
|  | Порядок действий при возможных аварийных ситуациях и угрозе их возникновения |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | Причины аварий и осложнений при бурении скважин |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.8.8. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ по предупреждению и ликвидации аварий при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной свыше 4000 м | Код | H/08.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение работ по прекращению подачи электроэнергии на объекты возгорания |
| --- | --- |
|  | Установка предупредительных знаков вокруг территории буровой, обозначение загазованной зоны |
|  | Эвакуация из зоны загазованности |
|  | Контроль за действиями членов вахты по сигналу «Выброс» |
|  | Тушение технических и бытовых топок вблизи фонтанирующей скважины |
|  | Отключение двигателей внутреннего сгорания |
|  | Ограничение доступа посторонних лиц и транспорта в зону аварии |
|  | Локализация места разлива химических реагентов и его ликвидация |
|  | Восстановление разрушенного оборудования |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве |
|  | Принятие мер по ликвидации аварийной ситуации, связанной с поступлением сернистого водорода |
|  | Выполнение работ в противогазе при обнаружении сернистого водорода в рабочей зоне |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Предупреждение захода посторонних лиц и животных или заезда транспортных средств в загазованную зону |
| Необходимые умения | Отключать электроустановки в пределах своей группы допуска, сообщать электротехническому персоналу об аварии |
|  | Монтировать сигнальное ограждение и знаки безопасности |
|  | Покидать зону загазованности |
|  | Перекрывать топливопроводы, отключать и транспортировать в безопасное место оборудование, работающее с легковоспламеняющимися жидкостями |
|  | Применять СИЗ, СКЗ, средства противопожарной защиты и средства пожаротушения, подавать сигнал пожарной тревоги |
|  | Организовывать работу вахты в аварийной ситуации |
|  | Выполнять комплекс мероприятий по остановке оборудования при любых видах работ |
|  | Использовать средства аварийной остановки |
|  | Осуществлять ограждение аварийной территории, устанавливать плакаты, таблички, организовывать охрану территории |
|  | Обустраивать специальные ловушки и обваловывать места разлива |
|  | Выполнять мероприятия по предупреждению разрушения вышки и других технических устройств, ликвидировать последствия разрушений |
|  | Принимать меры по предотвращению поступления сернистого водорода в рабочую зону и его последующему удалению |
|  | Пользоваться противогазами фильтрующего и шлангового типа |
|  | Ограждать загазованную зону от постороннего проникновения, установка постов |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Инструкции по эксплуатации электроустановок |
|  | Сигналы аварийного оповещения, сигнальные цвета, знаки безопасности |
|  | Маршруты выхода работников из аварийной зоны при аварийных ситуациях |
|  | Схема топливопроводов буровых установок и расположение отсекающих задвижек, местоположение взрывопожароопасного оборудования |
|  | Порядок первоочередных действий при пожаре |
|  | Схема расположения оборудования на площадке, местоположение и количество технических и бытовых топок |
|  | Местоположение, количество двигателей внутреннего сгорания и средств их аварийной остановки |
|  | Границы аварийной зоны, местонахождение автодорог и проходов |
|  | Основные средства локализации разливов: боновые заграждения, обваловки, ловушки; методы ликвидации разливов: термические, механические, физико-химические |
|  | Меры безопасности при возможных аварийных ситуациях и угрозе их возникновения |
|  | Границы загазованной зоны, методы и способы предотвращения несанкционированного доступа в нее |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.9. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса бурения нефтяных и газовых скважин с ПБУ | Код | I | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 8-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | При наличии среднего профессионального образования - не менее одного года по профессии бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ с более низким (предыдущим) разрядом При наличии профессионального обучения - не менее пяти лет по профессии бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ с более низким разрядом (в том числе не менее одного года по профессии с предыдущим разрядом) |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и более (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности К работе допускаются мужчины не моложе 18 лет Наличие свидетельства об обучении по профессии «Стропальщик» для выполнения работ по строповке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения о допуске к выполнению работ с применением грузоподъемных механизмов (при необходимости) Проверка знаний по контролю и управлению скважиной при ГНВП Медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверка знаний и навыков пользования СИЗ, прохождение инструктажа о правилах безопасного нахождения в буферной зоне на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Проверка знаний требований нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды и охраны труда на месторождениях с высоким содержанием сернистого водорода Наличие специального допуска для выполнения работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования системы верхнего силового привода Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, с присвоением группы по электробезопасности в соответствии с выполняемой работой (при необходимости) Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8113 | Бурильщики скважин и колодцев и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 1 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| ОКПДТР | 100727 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ |
| Перечень СПО | 21.01.03 | Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин |

3.9.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по разобщению морской среды и скважины, спуску и монтажу подводного комплекса устьевого оборудования, испытание составных частей комплекса устьевого оборудования и их функциональная проверка | Код | I/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка самоподъемной буровой установки, полупогружной ПБУ, бурового судна к ведению работ по бурению морских скважин |
| --- | --- |
|  | Проверка готовности самоподъемной буровой установки, полупогружной ПБУ, бурового судна к ведению работ по бурению морских скважин |
|  | Выполнение работ по разобщению морской среды и скважины |
|  | Проведение испытаний и функциональная проверка ППВО на стенде |
|  | Производство спуска и монтажа подводного комплекса устьевого оборудования |
|  | Контроль работоспособности пультов управления ППВО |
|  | Проведение испытаний на герметичность смонтированного комплекса ППВО |
|  | Контроль работоспособности аварийной акустической системы управления превентором судового блока управления и переносного датчика |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Взаимодействие со службой динамического позиционирования по обеспечению контроля положения ПБУ |
| Необходимые умения | Задавливать опорные башмаки, перемещать вышку в рабочее положение, затаскивать и подвешивать подвижные элементы талевой системы, устанавливать компенсаторы вертикальных перемещений на буровом судне и шурф для ведущей трубы |
|  | Контролировать состояние буровой вышки, компенсаторов вертикальных перемещений, элементов системы укладки бурильных труб, пневмотранспортной системы, буровой циркуляционной системы, системы пожаротушения |
|  | Спускать (забивать) и цементировать водоотделяющее направление, спускать и устанавливать придонное основание |
|  | Осуществлять стендовую функциональную проверку и опрессовку ППВО |
|  | Спускать и устанавливать подводный комплекс устьевого оборудования, шарнирного соединения (при наличии) и водоотделяющей колонны |
|  | Проверять срабатывание всех функций обеих систем управления с пульта бурильщика, со вспомогательного пульта в помещении поста бурового мастера, со щитов управления барабанов многоканального шланга с контролем соответствия включаемых функций на блоке превенторов |
|  | Проводить опрессовку соединения катушки с колонной головкой, ППВО после его монтажа на устье и спуска обсадных колонн |
|  | Проверять срабатывание всех функций аварийной акустической системы управления превентором с судового блока управления акустической системы и переносного датчика |
|  | Получать и использовать в работе полученные от службы динамического позиционирования сведения о положении ПБУ над скважиной, ее горизонтальных перемещениях и угле наклона бурового райзера |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Режимы ведения буровых работ в морских условиях |
|  | Технические условия на ведение подготовительных работ |
|  | Инструкция по безопасной эксплуатации вышек и талевой системы |
|  | Технологический регламент и план безопасного ведения работ |
|  | Порядок проведения стендовых испытаний ППВО |
|  | План безопасного ведения работ по формированию подводного устья скважины |
|  | Правила безопасности морских объектов нефтегазового комплекса |
|  | Инструкция по монтажу и эксплуатации ППВО |
|  | Руководство по эксплуатации ППВО |
|  | Инструкция по организации службы динамического позиционирования |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.9.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение буровых работ при бурении нефтяных и газовых скважин с ПБУ | Код | I/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием и сдача вахты с ознакомлением текущего состояния и режимами работы бурового оборудования |
| --- | --- |
|  | Сборка и разборка компоновки низа бурильной колонны |
|  | Бурение (углубление) скважины с наращиванием бурильных труб |
|  | Ведение работ по промывке ствола скважины |
|  | Приготовление, утяжеление и химическая обработка бурового раствора |
|  | Контроль параметров бурового раствора, работы системы очистки бурового раствора в процессе бурения |
|  | Выполнение спуско-подъемных операций |
|  | Отбор керна в заданном режиме всеми видами керноотборных снарядов |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Контроль воздушной среды на наличие сернистого водорода, оповещение руководителей и персонала об обнаружении в воздухе сернистого водорода в концентрации выше предельно допустимой, подача сигнала тревоги |
| Необходимые умения | Получать (передавать бурильщику сменной вахты) сведения о выполняемых работах, состоянии скважины и оборудования буровых установок, заполнять вахтовый журнал |
|  | Осуществлять проверку исправности, комплектности и целостности используемого оборудования и материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля воздушной среды |
|  | Управлять буровой лебедкой, пневматическими клиньями ротора, машинными ключами, пользоваться контрольно-измерительными приборами |
|  | Использовать средства контроля управления бурением, поднимать и опускать в шурф ведущую трубу |
|  | Осуществлять промывку ствола скважины всеми необходимыми способами |
|  | Организовывать работы по погрузке (разгрузке) химреагентов, обеспечивать контроль за приготовлением буровых растворов |
|  | Определять значения параметров бурового раствора, его состав, контролировать работу оборудования элементов системы очистки |
|  | Поднимать из скважины и опускать в скважину бурильный инструмент |
|  | Собирать (разбирать) керноотборный снаряд, осуществлять регулировку керноприемной трубы |
|  | Отбирать пробы воздуха в местах возможного скопления сернистого водорода, контролировать загазованность рабочей зоны индивидуальными приборами контроля |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Режимы ведения буровых работ в морских условиях |
|  | Состояние бурового оборудования и ствола скважины, наличие необходимого количества материалов и запасных частей |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики применяемого оборудования, тип, размеры, маркировка буровых долот, резьб, прочностные характеристики бурильных труб, а также элементов бурильной колонны |
|  | Оптимальные параметры режима бурения по всем интервалам, способы бурения: достоинства и недостатки, факторы, определяющие выбор способа бурения |
|  | Оптимальные параметры и методы определения эффективности промывки |
|  | Физико-химические свойства буровых растворов и химических реагентов для приготовления и обработки бурового раствора, методы его приготовления, восстановления и повторного использования |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики вибросит, пескоилоотделителей, центрифуг, устройство и порядок применения приборов контроля параметров бурового раствора |
|  | Оптимальные режимы ведения спуско-подъемных операций, безопасные приемы и способы их выполнения |
|  | Назначение, устройство и технические характеристики керноотборных снарядов, правила их эксплуатации |
|  | Методы и средства контроля загазованности рабочей зоны, перечень приборов, применяемых для контроля воздушной среды, план-график контроля загазованности воздушной среды |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.9.3. Трудовая функция

| Наименование | Организация ведения работ по освоению, испытанию скважин и обеспечение безопасных условий труда при возникновении нештатных ситуаций | Код | I/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка к испытанию и освоению морских скважин |
| --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий по экстренному снятию ПБУ с точки бурения в случае образования грифонов и в неблагоприятных гидрометеорологических условиях |
|  | Проведение работ по консервации морских скважин |
|  | Подготовка ПБУ к переходу, перегону |
|  | Выполнение работ по команде «Общесудовая тревога» |
|  | Выполнение работ по команде «Шлюпочная тревога» |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Выполнение первоочередных действий при возникновении открытого фонтана |
| Необходимые умения | Проверять исправность системы поджига горелок и дистанционного устройства для поджига факела, опрессовывать сепаратор с обвязкой и систему трубопроводов для сжигания продукции скважины |
|  | Производить функциональную проверку работоспособности ППВО и блока клапанов фонтанной арматуры |
|  | Проверять герметичность ППВО, лифтовой колонны и палубного испытательного оборудования |
|  | Подвешивать бурильную колонну в подводном устьевом или противовыбросовом оборудовании, герметизировать устье скважины, выполнять мероприятия по обеспечению ввода бурильного инструмента в скважину при возврате ПБУ |
|  | Устанавливать на обсадную колонну консервационные заглушки, информационные таблички, специальные каптажные головки и противотраловую защиту |
|  | Приводить талевый блок с компенсатором в нижнее положение, принимать меры по предотвращению смещения бурового оборудования при транспортировании |
|  | Выполнять в пределах своих обязанностей действия по сигналам «Борьба с огнем», «Борьба с водой», «Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов», «Аварийный выброс» |
|  | Сохранять вахтовый журнал и документацию согласно описи, спускать коллективные спасательные средства, проводить проверку индивидуальных спасательных жилетов |
|  | Производить остановку двигателей внутреннего сгорания, отключать осветительные линии, запускать пожарные насосы |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технологию и методы проведения работ по освоению эксплуатационных и испытанию разведочных скважин |
|  | План безопасного ведения работ по освоению нефтяных и газовых скважин |
|  | План безопасного проведения изоляционно-ликвидационных работ |
|  | План постановки и вывода ПБУ на точку и с точки производства работ |
|  | Расписания по тревогам |
|  | Порядок действий по сигналам «Борьба с огнем», «Борьба с водой», «Борьба с аварийным разливом нефтепродуктов», «Аварийный выброс» |
|  | Порядок посадки в коллективное спасательное средство, местоположение и оснащенность спасательных шлюпок, местоположение, правила хранения и порядок проведения проверки индивидуальных спасательных жилетов |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

3.9.4. Трудовая функция

| Наименование | Освоение нефтяных и газовых скважин | Код | I/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка устьевой (фонтанной или иной) арматуры и ее обвязка |
| --- | --- |
|  | Спуск в скважину колонны насосно-компрессорных труб |
|  | Герметизация устья скважины |
|  | Обвязка устья скважины перед вызовом притока |
|  | Испытание обвязки устья скважины при освоении на герметичность |
|  | Проверка исправности, комплектности и целостности оборудования, материалов, СИЗ, СКЗ и приборов контроля наличия сернистого водорода в воздухе рабочей зоны |
|  | Подготовка жидкости глушения, глушение скважины |
| Необходимые умения | Производить смену адаптерного фланца колонной головки, монтировать на колонной головке устьевую арматуру всех типов, производить регламентные работы по обслуживанию и опрессовку арматуры |
|  | Опускать в скважину и подвешивать на устьевой арматуре насосно-компрессорные трубы |
|  | Монтировать фонтанную елку, закрывать задвижки |
|  | Устанавливать мерную емкость, оборудовать выкидную линию с запорной арматурой до мерной емкости |
|  | Производить гидравлические испытания выкидных линий |
|  | Готовить необходимый запас жидкости глушения, собирать и испытывать линию глушения, производить замер параметров и закачку жидкости глушения в скважину |
|  | Применять СИЗ и СКЗ при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие ведение технологического процесса эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных и газовых скважин |
|  | Технологию и методы проведения работ по освоению эксплуатационных и испытанию разведочных скважин |
|  | Схема обвязки устья скважины фонтанной арматурой, технические характеристики сальниковых уплотнений, давление на устье в процессе опрессовки совместно с обсадными колоннами, порядок и давления опрессовки межколонных пространств |
|  | План работ по освоению скважины |
|  | Технические характеристики и руководство по эксплуатации устьевой арматуры |
|  | Схема обвязки устья скважины при освоении, способы освоения скважин |
|  | Максимальное давление на устье скважины при освоении |
|  | Тип, объем и параметры жидкости глушения, способы ее заготовки, технологии глушения скважин |
|  | Порядок и правила выполнения работ повышенной опасности на производственных объектах нефтегазовой отрасли |
|  | Инструкция по предупреждению ГНВП и открытых фонтанов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий |
|  | Порядок, методы и средства контроля воздуха рабочей зоны |
|  | СИЗ и СКЗ, их назначение, устройство, правила пользования |
|  | Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях |
|  | Правила охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при технологическом процессе бурения нефтяных и газовых скважин |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург

Начальник Департамента Шагов Александр Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Уренгой», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз» Санкт-Петербург», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпромтранс», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Москва», город Москва |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Саратов», город Саратов |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧОУ ДПО «Газпром университет», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СКЗ – средства коллективной защиты.

ГНВП – газонефтеводопроявления.

ПБУ – плавучие буровые установки.

ППВО – подводное противовыбросовое оборудование.

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2540 «О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 г. № 792 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2026 г. № 805 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464», действует до 1 сентября 2032 г.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2020 г., регистрационный № 61477) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г.

Приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин» (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2019 г., регистрационный № 55594) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 13 мая 2021 г. № 313н (зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2021 г., регистрационный № 64496), от 25 декабря 2024 г. № 724н (зарегистрирован Минюстом России 5 февраля 2025 г., регистрационный № 81167), действует до 1 марта 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 534 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61888) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 19 января 2022 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 22 апреля 2022 г., регистрационный № 68300), от 31 января 2023 № 24 (зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2023 г., регистрационный № 73046), от 3 марта 2026 г. № 62 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2026 г., регистрационный № 86234), действует до 1 сентября 2032 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342), от 16 апреля 2026 г. № 129 (зарегистрирован Минюстом России 26 мая 2026 г., регистрационный № 86650), действует до 1 сентября 2032 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657).

Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует до 1 сентября 2028 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 6, раздел «Бурение скважин».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025 (принят и введен в действие Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 мая 2025 г. № 423-ст).

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517), от 25 марта 2025 г. № 226 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2025 г., регистрационный № 82008), от 16 сентября 2025 г. № 667 (зарегистрирован Минюстом России 16 октября 2025 г., регистрационный № 83852).