УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__»________202_ г. №____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Рабочий по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение вспомогательных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем»	15

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	29

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	30

# I. Общие сведения

| Эксплуатация наружных газопроводов газораспределительных систем |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение надежного и эффективного функционирования наружных газопроводов газораспределительных систем (наружные газопроводы низкого, среднего, высокого давления, проложенные вне здания надземно или подземно, с расположенными на них техническими устройствами, в том числе внутри ограждающих конструкций (колодцев))

Группа занятий

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 19 | Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение вспомогательных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | 3 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 2-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 3-го разряда | Осмотр и проверка состояния наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение вспомогательных работ при ремонте наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | A/03.3 | 3 |
| B | Выполнение сложных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | 4 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 4-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 5-го разряда | Выполнение сложных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение сложных работ при ремонте наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Техническое обследование наружных газопроводов газораспределительных систем | B/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем | B/04.4 | 4 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

## 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 2-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее трех месяцев по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности, (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 13 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 2-го разряда |
|  | § 14 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 3-го разряда |
| ОКПДТР | 104725 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
|  | 104726 | Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр и проверка состояния наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр и проверка состояния охранных зон наружных газопроводов газораспределительных систем с целью выявления древесно-кустарниковой растительности, оползней, размывов, пучинистости, просадочности грунта, схода снежных и ледяных масс с крыш зданий и сооружений (в осенне-зимний период и период весенне-летних паводков); состояния вдольтрассовых проездов, подъездов к газопроводам и площадкам, берегоукрепительных сооружений, водопропускных устройств, земляных и иных сооружений, предохраняющих наружные газопроводы газораспределительных систем от разрушения; переходов участков газопроводов через естественные и искусственные препятствия, пересечений железных и автомобильных дорог с газопроводом в защитных футлярах (кожухах) |
| --- | --- |
|  | Проверка охранных зон на отсутствие нарушений при проведении земляных и строительных работ сторонними организациями |
|  | Выявление нарушений зон минимальных расстояний, несанкционированных работ в охранной зоне, несанкционированных врезок (вмешательств) на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Осмотр состояния земляного/снежного покрова вдоль трассы наружного газопровода газораспределительных систем для выявления утечек газа по внешним признакам |
|  | Проверка изоляционного (защитного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно, в местах его выхода на поверхность земли на отсутствие нарушений |
|  | Внешний осмотр состояния технических устройств надземной установки (защитных футляров газопроводов-вводов, средств электрохимической защиты трубопроводной арматуры, коверов, контрольных трубок), знаков привязок, крышек газовых колодцев и конденсатосборников |
|  | Проверка близлежащих и пересекаемых наружным газопроводом газораспределительных систем сооружений, коммуникаций на отсутствие повреждений |
|  | Проверка целостности трубопроводной арматуры наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Очистка крышек газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений |
|  | Осмотр состояния опор, в том числе скользящих, креплений, тросов, береговых укреплений, ограждений, оснований фундаментов газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно и наземно, на наличие деформаций, перемещений, провисаний, а также определение необходимости восстановления защитного лакокрасочного покрытия газопроводов, опор, креплений, тросов, ограждений |
|  | Осмотр состояния ограждений отдельно расположенных крановых узлов надземного исполнения, а также опорных тумб (постаментов) трубопроводной арматуры |
|  | Проверка наличия и осмотр технического состояния защитного козырька, расположенного над изолирующим фланцевым соединением |
|  | Проверка наличия и состояния информационных (опознавательных) знаков, знаков безопасности, знаков закрепления (эксплуатационной принадлежности) наружных газопроводов газораспределительных систем, мест пересечений наружных газопроводов с коммуникациями сторонних организаций, естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков |
|  | Проверка наличия и технического состояния средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, от падения электропроводов |
|  | Выявление утечек газа в подвальных помещениях жилых и нежилых зданий, подвальных сооружениях, расположенных в 15-метровой зоне от наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Выявление утечек газа, загазованности в газовых колодцах и колодцах смежных инженерных коммуникаций, шахтах, коллекторах, подземных переходах, на трубопроводной арматуре и контрольных трубках, установленных на концах футляров наружных газопроводов газораспределительных систем в местах их перехода через естественные и искусственные преграды, в том числе автомобильные и железные дороги |
|  | Информирование аварийно-диспетчерской службы при выявлении угрозы повреждения наружных газопроводов газораспределительных систем и сооружений в охранной зоне газопровода, при выявлении утечек газа из наружных газопроводов газораспределительных систем, загазованности подвалов зданий, колодцев |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах осмотра и проверки состояния наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по осмотру и проверке состояния наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Определять привязки газопровода на местности |
|  | Выявлять нарушения охранных зон наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять утечки газа по внешним признакам и с использованием приборов |
|  | Выявлять нарушения изоляционного (защитного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно, в местах его выхода на поверхность земли |
|  | Визуально оценивать состояние сооружений и технических устройств надземной установки (защитных футляров газопроводов-вводов, средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, средств электрохимической защиты, трубопроводной арматуры, коверов, контрольных трубок), знаков привязок, крышек газовых колодцев и конденсатосборников |
|  | Выявлять повреждения близлежащих и пересекаемых наружным газопроводом газораспределительных систем сооружений, коммуникаций, а также объектов, угрожающих целостности и ограничивающих доступ к газопроводу для его эксплуатации |
|  | Оценивать целостность трубопроводной арматуры наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять инструмент для очистки крышек газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений |
|  | Выявлять деформации, перемещения, провисания газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять необходимость восстановления защитного лакокрасочного покрытия наружных газопроводов газораспределительных систем, опор, креплений, тросов, ограждений |
|  | Определять состояние ограждений отдельно расположенных крановых узлов надземного исполнения, опорных тумб (постаментов) трубопроводной арматуры |
|  | Визуально оценивать техническое состояние защитного козырька, расположенного над изолирующим фланцевым соединением |
|  | Определять состояние информационных (опознавательных) знаков, знаков безопасности, знаков закрепления (эксплуатационной принадлежности) наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схема расположения, виды, назначение технических устройств, расположенных на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков в их пределах |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры |
|  | Состав и свойства изоляционного покрытия наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Способы проверки целостности и герметичности трубопроводной арматуры |
|  | Порядок очистки газовых колодцев и коверов, применяемые инструменты |
|  | Виды дефектов опор, креплений, тросов, береговых укреплений, ограждений, оснований фундаментов наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок ограждения отдельно расположенных крановых узлов надземного исполнения, а также опорных тумб (постаментов) трубопроводной арматуры |
|  | Устройство защитного козырька, расположенного над изолирующим фланцевым соединением |
|  | Местоположение информационных (опознавательных) знаков, знаков безопасности, знаков закрепления |
|  | Устройство средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, от падения электропроводов |
|  | Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и устранения утечек газа |
|  | Назначение, устройство и правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности |
|  | Предельно допустимые значения концентрации газа в колодцах и помещениях |
|  | Порядок действий при выявлении угрозы повреждения наружных газопроводов газораспределительных систем и сооружений в охранной зоне газопровода, при выявлении утечек газа из наружных газопроводов газораспределительных систем, загазованности подвалов зданий, колодцев |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации по осмотру и проверке состояния наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения вспомогательных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Подготовка места производства работ, устройство ограждения, подходов, оснований, спусков, размещение средств пожаротушения для выполнения работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Устранение перекосов и оседаний коверов, крышек газовых колодцев |
|  | Замена крышек газовых колодцев |
|  | Проветривание газовых колодцев |
|  | Контроль давления газа в конечных точках сети газораспределения |
|  | Проверка интенсивности запаха газа (одоризации) приборным методом |
|  | Удаление газовоздушной смеси из наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Проверка наличия конденсата и его удаление из конденсатосборников и гидрозатворов наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Шуровка и прочистка от загрязнений внутренних полостей наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ремонт или восстановление ограждений отдельно стоящих крановых узлов надземного исполнения, а также опорных тумб (постаментов) трубопроводной арматуры, восстановление бетонной отмостки вокруг пикетных столбиков, фундаментов, опор и креплений наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Работа в составе бригад специализированных подразделений по восстановлению средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, от падения электропроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта |
|  | Восстановление и замена опознавательных столбиков, настенных указателей привязок на местности, информационных (опознавательных) знаков, знаков безопасности, знаков закрепления (эксплуатационной принадлежности) наружных газопроводов газораспределительных систем, пересечений наружных газопроводов газораспределительных систем с коммуникациями сторонних организаций, естественными и искусственными препятствиями, реперных знаков, предупредительных надписей |
|  | Восстановление защитного лакокрасочного покрытия наружного газопровода газораспределительных систем и технических устройств надземного исполнения, ограждений, опознавательных (пикетных) столбиков, надземной части газовых колодцев, коверов и конденсатосборников |
|  | Осмотр состояния кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев для выявления повреждений и посторонних предметов |
|  | Осмотр состояния горловин и перекрытий газовых колодцев |
|  | Проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором и устранение утечек газа (при их выявлении) на наружных газопроводах низкого давления газораспределительных систем под руководством работников более высокой квалификации |
|  | Очистка от загрязнений и ржавчины трубопроводной арматуры надземного исполнения |
|  | Проверка состояния крепежных элементов фланцевых соединений трубопроводной арматуры |
|  | Восстановление и замена скоб и лестниц газовых колодцев |
|  | Кошение травы, вырубка древесно-кустарниковой растительности, сбор порубочных остатков на утилизацию |
|  | Очистка трассы наружных газопроводов газораспределительных систем от посторонних предметов |
|  | Подсыпка площадок крановых узлов и технических устройств до проектных отметок |
|  | Приведение в порядок территории после выполнения работ, очистка оборудования, инструментов и материалов от загрязнений |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах выполнения вспомогательных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по результатам выполнения вспомогательных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего и специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Проверять комплектность и исправность инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения вспомогательных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент, механизмы, приспособления |
|  | Устанавливать ограждения, обустраивать подходы, основания, спуски, размещать средства пожаротушения |
|  | Определять перекосы и оседания коверов, крышек газовых колодцев |
|  | Снимать и устанавливать крышки газовых колодцев |
|  | Определять время, необходимое для проветривания газовых колодцев |
|  | Устанавливать манометры, оценивать и фиксировать их показания |
|  | Пользоваться одориметрами |
|  | Определять наличие газовоздушной смеси в наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Определять наличие конденсата в конденсатосборниках и гидрозатворах |
|  | Выявлять и устранять закупорки внутренних полостей наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выполнять слесарные работы при техническом обслуживании наружных газопроводов низкого давления диаметром до 200 мм газораспределительных систем |
|  | Приготавливать цементные и бетонные растворы |
|  | Восстанавливать отмостку пикетных столбиков, фундаментов, опор, ремонтировать металлические ограждения |
|  | Подготавливать поверхности для нанесения защитного лакокрасочного покрытия, наносить защитное лакокрасочное покрытие |
|  | Выявлять места разрушений кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев |
|  | Оценивать состояние газовых горловин и перекрытий газовых колодцев |
|  | Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки герметичности разъемных соединений |
|  | Определять утечки газа по внешним признакам и с использованием приборов |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Определять состояние крепежных элементов фланцевых соединений запорной арматуры |
|  | Устанавливать ходовые скобы, ремонтировать лестницы газовых колодцев |
|  | Применять ручные и механизированные инструменты для кошения травы и вырубки древесно-кустарниковой растительности |
|  | Выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Правила подготовки места производства работ, устройства ограждения, подходов, оснований, спусков, размещения средств пожаротушения |
|  | Конструкция газовых колодцев и коверов |
|  | Методы снятия и установки крышек газовых колодцев |
|  | Способы проветривания газовых колодцев |
|  | Назначение, устройство и правила применения одориметров, манометров, переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности |
|  | Способы и правила удаления газовоздушной смеси |
|  | Устройство конденсатосборников и гидрозатворов наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Способы выявления и устранения закупорок на газопроводах низкого давления газораспределительных систем |
|  | Свойства растворителей для ликвидации закупорок на газопроводах низкого давления газораспределительных систем, порядок их применения, хранения |
|  | Технологии приготовления цементных и бетонных растворов |
|  | Устройство и характеристики средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, от падения электропроводов |
|  | Устройство опознавательных столбиков, привязок, знаков закрепления, порядок выполнения привязок характерных точек газопровода |
|  | Технология и способы восстановления лакокрасочного покрытия |
|  | Требования к состоянию кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев |
|  | Способы проверки герметичности разъемных соединений и устранения утечек газа на наружных газопроводах низкого давления газораспределительных систем |
|  | Состав и порядок приготовления пенообразующих растворов для проверки герметичности разъемных соединений |
|  | Способы очистки запорной арматуры от ржавчины |
|  | Наименование, маркировка, свойства и правила применения уплотнительных и смазочных материалов |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и электрифицированного инструмента, механизмов, приспособлений |
|  | Порядок выполнения земляных работ |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Требования к содержанию охранных зон наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при ремонте наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения работ при ремонте наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Подготовка места производства работ, устройство ограждения, подходов, оснований, спусков, размещение средств пожаротушения для выполнения работ при ремонте наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Выполнение работ по устранению перемещений за пределы опор и деформаций (провиса, прогиба) наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем, проложенных надземно, в составе бригады |
|  | Замена креплений и восстановление защитного лакокрасочного покрытия наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем и технических устройств на них |
|  | Восстановление уплотнений защитных футляров наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем в местах их входа и выхода из земли |
|  | Внешний осмотр состояния кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев перед проведением ремонтных работ |
|  | Замена защитных футляров и защитного (изоляционного) покрытия в местах входа и выхода из земли |
|  | Демонтаж (монтаж) привода трубопроводной арматуры надземного исполнения газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Ремонт и восстановление защитного (изоляционного) покрытия наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Ремонт уплотнительной конструкции защитных футляров на участках переходов наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем под автомобильными и железными дорогами |
|  | Устранение выявленных отклонений в прокладке наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем на участках подводных переходов (восстановление пригрузов и футеровки труб, засыпка грунтом размытых участков газопроводов, установка защитных сооружений, разбор завалов (заторов) в русле реки) под руководством работника более высокой квалификации |
|  | Устранение контактов "труба-футляр" на участках переходов через естественные и искусственные преграды, в том числе автомобильные и железные дороги |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах выполнения работ при ремонте наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по результатам выполнения работ при ремонте наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Проверять комплектность и исправность инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения работ при ремонте наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент, механизмы, приспособления |
|  | Устанавливать ограждения, обустраивать подходы, основания, спуски, размещать средства пожаротушения |
|  | Выявлять отклонения опор и деформации (провисы, прогибы) наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно |
|  | Выполнять простые плотницкие, малярные и штукатурные работы |
|  | Выявлять и устранять неисправности средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, от падения электропроводов |
|  | Применять уплотнительные материалы |
|  | Оценивать состояние кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев |
|  | Выполнять слесарные работы при ремонте наружных газопроводов низкого давления диаметром до 200 мм газораспределительных систем |
|  | Осуществлять демонтаж (монтаж) защитных футляров |
|  | Выполнять демонтаж (монтаж) привода запорной арматуры надземного исполнения |
|  | Выявлять и устранять неисправности привода запорной арматуры надземного исполнения |
|  | Выполнять изоляционные работы |
|  | Определять нарушения условий прокладки наружных газопроводов газораспределительных систем на участках подводных переходов |
|  | Определять порядок устранения контактов "труба-футляр" на участках переходов через естественные и искусственные преграды, в том числе автомобильные и железные дороги |
|  | Выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов при подсыпке площадок крановых узлов и технических устройств до проектных отметок |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов низкого давления газораспределительных систем |
|  | Типы врезок и порядок переключений на наружных газопроводах низкого давления газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Правила подготовки места производства работ, устройства ограждения, подходов, оснований, спусков, размещения средств пожаротушения |
|  | Предельные величины перемещений за пределы опор и деформаций (провиса, прогиба) наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно |
|  | Приемы и правила выполнения плотницких, малярных и штукатурных работ |
|  | Устройство и характеристики средств защиты наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, от падения электропроводов |
|  | Порядок выполнения земляных работ при подсыпке площадок крановых узлов и технических устройств |
|  | Технология и способы восстановления лакокрасочного покрытия |
|  | Наименование, маркировка, свойства и правила применения уплотнительных и прокладочных материалов |
|  | Требования к состоянию кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев |
|  | Виды, назначение и порядок содержания защитных футляров |
|  | Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, конструктивные особенности и характеристики запорной арматуры |
|  | Конструкция привода запорной арматуры |
|  | Состав и свойства изоляционного покрытия наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила проведения изоляционных работ |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Структура и состав почв и грунтов, способы защиты грунта от размывов, закрепления подвижного грунта, предотвращения стока вод вдоль оси газопровода, роста оврагов и промоин в охранной зоне наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и электрифицированного инструмента, механизмов, приспособлений |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

## 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 4-го разряда Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом, за исключением минимального разряда по профессии, установленного в организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (при необходимости) Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, в том числе по применению СИЗ и оказанию первой помощи пострадавшим Прохождение обучения и проверки знаний требований промышленной безопасности (при необходимости) Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, а также проверки знаний правил работы в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к профессии, с присвоением II группы по электробезопасности (до 1000 В) (при необходимости) Лица не моложе 18 лет |
| Другие характеристики | - |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 15 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4-го разряда |
|  | § 16 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 5-го разряда |
| ОКПДТР | 104725 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов |
|  | 104726 | Слесарь по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения сложных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Наращивание или обрезка контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников и гидрозатворов на наружных газопроводах газораспределительных систем в подземном исполнении |
|  | Оценка работоспособности и применимости контрольно-измерительных приборов на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Испытание на прочность и плотность наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Замена сальниковой набивки на трубопроводной арматуре, в том числе установленной в газовом колодце, при давлении газа в газопроводе не более 0,1 МПа |
|  | Замена прокладок фланцевых соединений технических устройств, в том числе установленных в газовых колодцах |
|  | Восстановление и замена защитных шатровых конструкций, предусмотренных для надземных крановых узлов |
|  | Внешний осмотр и очистка от загрязнений и ржавчины запорной арматуры, установленной в газовом колодце |
|  | Устранение размывов, оголений трубы и восстановление засыпки грунтом наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно, для восстановления нормативной (проектной) глубины его прокладки |
|  | Удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов наружных газопроводов среднего и высокого давлений газораспределительных систем |
|  | Замена износившихся и поврежденных крепежных элементов фланцевых соединений запорной арматуры |
|  | Проверка работоспособности привода запорной арматуры для подземных шаровых кранов |
|  | Выполнение смазки и разгона передач редуктора крана (сдергивание) |
|  | Смазка подвижных элементов и проверка работоспособности запорной арматуры с добавлением (при необходимости) уплотнительной смазки в краны, в том числе установленные в газовом колодце |
|  | Проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором и устранение утечек газа (при их выявлении) |
|  | Откачка воды из газовых колодцев |
|  | Очистка газовых колодцев от грязи и посторонних предметов |
|  | Проведение работ по удалению нежелательной растительности, в том числе с применением гербицидов, поддержание минерализованных полос, рекультивация почвы после земляных работ |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах выполнения сложных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по результатам выполнения сложных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Проверять комплектность и исправность инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения сложных работ при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент, механизмы, приспособления |
|  | Устанавливать ограждения, обустраивать подходы, основания, спуски, размещать средства пожаротушения |
|  | Определять необходимость наращивания, обрезки контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников и гидрозатворов на наружных газопроводах газораспределительных систем в подземном исполнении |
|  | Выполнять слесарные работы при техническом обслуживании наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами |
|  | Применять оборудование для продувки и опрессовки участков газопровода, узлов и трубопроводной арматуры |
|  | Проводить испытания на прочность и плотность наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Производить замену сальниковой набивки на трубопроводной арматуре |
|  | Производить замену прокладок фланцевых соединений, проверять параллельность фланцев |
|  | Выявлять и устранять повреждения защитных шатровых конструкций, предусмотренных для надземных крановых узлов |
|  | Определять необходимость очистки трубопроводной арматуры от загрязнений и ржавчины |
|  | Выполнять земляные работы вручную и с использованием механизмов |
|  | Определять наличие конденсата в конденсатосборниках и гидрозатворах |
|  | Демонтировать (монтировать) крепежные элементы фланцевых соединений трубопроводной арматуры |
|  | Определять неисправность привода трубопроводной арматуры для подземных шаровых кранов |
|  | Управлять редуктором крана |
|  | Наносить смазочные материалы |
|  | Выявлять неисправности затвора |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Приготавливать и применять пенообразующие растворы для проверки герметичности разъемных соединений |
|  | Выполнять работы по своду нежелательной древесно-кустарниковой растительности |
|  | Выполнять дренажные работы |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Правила подготовки места производства работ, устройства ограждения, подходов, оснований, спусков, размещения средств пожаротушения |
|  | Порядок выполнения земляных работ |
|  | Правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, передвижных компрессорных станций |
|  | Наименование, маркировка, свойства и правила применения смазочных, прокладочных и уплотнительных материалов |
|  | Принципы соединения и разъединения фланцев с использованием уплотнительных прокладок, правила расположения и затяжки болтов |
|  | Диапазон давления газа для замены прокладок фланцевых соединений технических устройств, в том числе установленных в газовых колодцах |
|  | Технология проведения испытаний на прочность и плотность наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Устройство шатровых конструкций |
|  | Устройство конденсатосборников и гидрозатворов |
|  | Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры |
|  | Способы проверки герметичности разъемных соединений |
|  | Состав и порядок приготовления пенообразующих растворов для проверки герметичности разъемных соединений |
|  | Способы очистки трубопроводной арматуры от ржавчины |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности воздуха |
|  | Предельно допустимые значения концентрации газа в газовых колодцах и помещениях |
|  | Устройство насоса (помпы), технология проведения дренажных работ |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и электрифицированного инструмента, механизмов, приспособлений |
|  | Слесарное дело |
|  | Правила работы с гербицидами и способы защиты от их вредного воздействия |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации по техническому обслуживанию наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ при ремонте наружных газопроводов низкого, среднего и высокого давлений газораспределительных систем | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнении сложных работ при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Подготовка места производства работ, устройство ограждения, подходов, оснований, спусков, размещение средств пожаротушения при выполнении сложных работ при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Устранение утечек газа на наружных газопроводах газораспределительных систем, в том числе в газовых колодцах, туннелях, коллекторах, траншеях и котлованах |
|  | Приостановление подачи газа в наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Установка (снятие) на наружный газопровод газораспределительных систем кабельной (шунтирующей) перемычки между разъемными частями |
|  | Шурфование по трассе наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Устранение мест повреждений защитного (изоляционного) покрытия наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных подземно, и технических устройств в газовом колодце, туннелях, коллекторах, траншеях и котлованах |
|  | Ремонт сквозных и несквозных механических и коррозионных повреждений труб, разрывов и трещин сварных соединений наружных газопроводов газораспределительных систем, в том числе расположенных в газовых колодцах |
|  | Ремонт привода запорной арматуры, установленной в газовых колодцах |
|  | Замена запорной арматуры, в том числе установленной в газовых колодцах |
|  | Замена коверов, контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Замена участков наружных газопроводов газораспределительных систем, в том числе расположенных в газовых колодцах, туннелях, коллекторах, траншеях и котлованах |
|  | Замена опор наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно, с изменением их конструкции |
|  | Ремонт компенсаторов, конденсатосборников, гидрозатворов, контрольно-измерительных пунктов наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Установка уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на наружных газопроводах газораспределительных систем при проведении ремонтных работ |
|  | Замена соединительных деталей наружных газопроводов газораспределительных систем, в том числе расположенных в колодцах, туннелях, коллекторах, траншеях и котлованах |
|  | Выполнение слесарных работ при производстве врезок, подключений, отключений, переключений и ремонтных работ на наружных газопроводах газораспределительных систем среднего и высокого давления |
|  | Демонтаж (монтаж) линзовых компенсаторов, конденсатосборников и контрольно-измерительных пунктов на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Разметка, изготовление и монтаж фасонных частей и деталей наружных газопроводов газораспределительных систем на трассах |
|  | Восстановление подачи газа в наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Заполнение газом наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Продувка наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Восстановление уплотнений защитных футляров наружных газопроводов газораспределительных систем в местах их входа (выхода) в газовые колодцы |
|  | Восстановление кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев, туннелей, коллекторов |
|  | Замена перекрытий и горловин газовых колодцев, восстановление их гидроизоляции |
|  | Укрепление стенок траншей и котлованов при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах выполнения сложных работ при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по результатам выполнения сложных работ при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Проверять комплектность и исправность инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых для выполнения сложных работ при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент, механизмы, приспособления |
|  | Устанавливать ограждения, обустраивать подходы, основания, спуски, размещать средства пожаротушения |
|  | Выполнять простые плотницкие работы |
|  | Определять места утечек газа по внешним признакам и с использованием приборов |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Устанавливать заглушки на газопроводах в составе сети газопотребления |
|  | Выполнять работы по установке (снятию) кабельной (шунтирующей) перемычки |
|  | Выполнять изоляционные работы |
|  | Устранять сквозные и несквозные механические повреждения труб, разрывы и трещины сварных соединений, каверны наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выявлять и устранять неисправности привода запорной арматуры, установленной в газовых колодцах |
|  | Выполнять демонтаж (монтаж), разборку (сборку) запорной арматуры, в том числе установленной в газовых колодцах |
|  | Выполнять демонтаж (монтаж) коверов, контрольных трубок, сифонных трубок, конденсатосборников наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Монтировать участки газопровода под сварку |
|  | Выявлять необходимость изменения конструкции опор наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно |
|  | Осуществлять замену опор наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных надземно |
|  | Выявлять и устранять неисправности конденсаторов, конденсатосборников, гидрозатворов, контрольно-измерительных пунктов наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Выполнять работы по установке (снятию) компенсаторов, конденсатосборников, гидрозатворов, контрольно-измерительных пунктов |
|  | Выполнять монтаж уплотнительных, усилительных, накладных муфт и бандажей на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Демонтировать (монтировать) соединительные детали наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Производить слесарные работы при производстве врезок, подключений, отключений, переключений и ремонтных работ на наружных газопроводах газораспределительных систем среднего и высокого давления |
|  | Производить установку (снятие) линзовых компенсаторов, гидрозатворов, конденсатосборников и контрольно-измерительных пунктов на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Производить разметку, изготавливать фасонные части и детали газопроводов непосредственно на трассах |
|  | Открывать, закрывать отключающие устройства для восстановления подачи газа в наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Пользоваться прибором для определения доли кислорода в газовоздушной смеси |
|  | Применять оборудование для продувки и опрессовки участков газопровода, узлов и трубопроводной арматуры |
|  | Устанавливать в траншеях и котлованах защитные сооружения, в том числе защитные щиты, панели, траншейные крепи |
|  | Выполнять работы по уплотнению защитных футляров наружных газопроводов газораспределительных систем в местах входа (выхода) в газовые колодцы |
|  | Приготавливать строительные смеси |
|  | Пользоваться инструментом для возведения кирпичной кладки, нанесения штукатурки |
|  | Демонтировать (монтировать) перекрытия и горловины газовых колодцев |
|  | Наносить гидроизоляционное покрытие |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Правила подготовки места производства работ, устройства ограждения, подходов, оснований, спусков, размещения средств пожаротушения |
|  | Приемы и правила выполнения плотницких работ |
|  | Правила производства врезок и переключений на газопроводах среднего и высокого давления |
|  | Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и устранения утечек газа |
|  | Назначение, устройство и правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности |
|  | Порядок установки заглушек на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Назначение, устройство, места установки кабельной (шунтирующей) перемычки на наружный газопровод газораспределительных систем |
|  | Методы замера толщины изоляции наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Состав и свойства изоляционного покрытия наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила проведения изоляционных работ |
|  | Порядок продувки и опрессовки наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, передвижных компрессорных станций |
|  | Устройство привода запорной арматуры |
|  | Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, конструктивные особенности и характеристики запорной арматуры |
|  | Последовательность выполнения технологических операций по монтажу (демонтажу) коверов, контрольных трубок, сифонных трубок конденсатосборников наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила установки и центровки труб |
|  | Технология выполнения работ по замене опор наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Устройство и назначение конденсатосборников, гидрозатворов, контрольно-измерительных пунктов наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок и последовательность установки уплотнительных, усилительных муфт и бандажей на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Технология выполнения работ по замене соединительных деталей наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Слесарное дело |
|  | Устройство, виды, места установки линзовых компенсаторов, конденсатосборников |
|  | Правила разметки, изготовления и монтажа фасонных частей и деталей наружных газопроводов газораспределительных систем на трассах |
|  | Порядок восстановления подачи газа в наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Типы креплений стенок траншей и котлованов в зависимости от характеристики грунта |
|  | Требования к состоянию кирпичной кладки, штукатурки, отмостки и гидроизоляции газовых колодцев, туннелей, коллекторов |
|  | Способы приготовления строительных смесей, укладки кирпича, устройства отмостки |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и электрифицированного инструмента, механизмов, приспособлений |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обследование наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка схемы трассы наружного газопровода газораспределительных систем с указанием протяженности газовых колодцев и смежных коммуникаций, пересечений с подземными коммуникациями |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, применяемых при выполнении технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Внешний осмотр и проверка работоспособности аппаратуры и газоиндикаторов для технического обследования наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Внешний осмотр (без использования аппаратуры) трассы наружного газопровода газораспределительных систем на местности для выявления особенностей, определяющих проведение технического обследования, и возможных мест подключения аппаратуры к газопроводу, в том числе мест заземления аппаратуры, с внесением соответствующих корректировок в схему |
|  | Подготовка и настройка аппаратуры и газоиндикаторов для технического обследования наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Установка в грунт заземляющих штырей и подключение аппаратуры к наружному газопроводу газораспределительных систем для проверки защитного (изоляционного) покрытия |
|  | Визуальный контроль качества заземления для проверки защитного (изоляционного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Очистка поверхности трубы надземного участка подземного газопровода газораспределительных систем для создания надежного электрического контакта, соединение выхода генератора с обследуемым газопроводом |
|  | Определение оси трассы и глубины наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно, с применением аппаратуры |
|  | Обследование защитного (изоляционного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно, с определением возможных мест повреждений |
|  | Проверка соответствия частоты генератора и приемника, чувствительности приемника, согласованности напряжения генератора с нагрузкой и напряжением источника питания при каждом подключении генератора к надземному участку или техническому устройству наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Отображение на схеме наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно, предполагаемых мест повреждения защитного (изоляционного) покрытия |
|  | Выявление мест утечек газа из труб и соединений наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Продувка прибора, применяемого для выполнения сложных работ при ремонте наружных газопроводов газораспределительных систем, чистым воздухом в процессе технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем согласно инструкции изготовителя |
|  | Проверка на загазованность смежных подземных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 метров от трассы обследуемых наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных подземно (при отклонении стрелки газоиндикатора) |
|  | Информирование аварийно-диспетчерской службы при обнаружении загазованности по трассе наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ограждение мест обнаружения загазованности |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах выполнения работ по техническому обследованию наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по результатам выполнения работ по техническому обследованию наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Составлять схемы трасс наружных газопроводов газораспределительных систем, в том числе сложных узлов газопроводов и пересечений |
|  | Проверять комплектность и исправность инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, при выполнении технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент, механизмы, приспособления, аппаратуру для технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять работоспособность аппаратуры и газоиндикаторов для технического обследования наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Выявлять особенности трассы наружного газопровода газораспределительных систем, определяющие проведение технического обследования |
|  | Определять места подключения аппаратуры к наружному газопроводу газораспределительных систем, в том числе места заземления аппаратуры |
|  | Настраивать порог чувствительности аппаратуры и газоиндикаторов для технического обследования наружного газопровода газораспределительных систем согласно инструкции изготовителя |
|  | Определять оптимальное место для заглубления заземляющих штырей аппаратуры для проверки защитного (изоляционного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Оценивать качество заземления аппаратуры для проверки защитного (изоляционного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Определять по показаниям аппаратуры ось трассы и оценивать глубину залегания наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно |
|  | Выявлять с помощью аппаратуры места повреждений защитного (изоляционного) покрытия наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно |
|  | Оценивать частоту генератора и приемника, чувствительность приемника, согласованность напряжения генератора с нагрузкой и напряжением источника питания при подключении генератора к надземному участку или техническому устройству наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Применять переносные измерительные приборы для определения уровня загазованности |
|  | Определять утечки газа по внешним признакам и с использованием приборов |
|  | Выполнять продувку прибора чистым воздухом в процессе технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Определять размер территории для ограждения мест обнаружения загазованности |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Устройство и правила эксплуатации аппаратуры и газоиндикаторов для технического обследования наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Порядок подключения аппаратуры и газоиндикаторов для технического обследования к наружному газопроводу газораспределительных систем и их заземления |
|  | Регламентируемый уровень заглубления штырей согласно инструкции изготовителя |
|  | Возможные места и причины возникновения, способы обнаружения и устранения утечек газа |
|  | Порядок продувки прибора чистым воздухом в процессе технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Нормативные глубины залегания наружного газопровода газораспределительных систем, проложенного подземно |
|  | Назначение, устройство и правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности, трассоискателей |
|  | Порядок ограждения мест обнаружения загазованности |
|  | Правила отображения мест повреждения защитного покрытия на схемах наружных газопроводов газораспределительных систем, проложенных подземно |
|  | Основы работы с чертежами и эскизами |
|  | Приемы и правила выполнения плотницких работ |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и электрифицированного инструмента, механизмов, приспособлений |
|  | Порядок информирования аварийно-диспетчерской службы при обнаружении загазованности по трассе наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации при проведении технического обследования наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов для выполнения работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| --- | --- |
|  | Подготовка места производства работ, устройство ограждения, подходов, оснований, спусков, размещение средств пожаротушения |
|  | Установка продувочных свечей и манометров на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Установка заглушек на запорной арматуре наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода |
|  | Контроль давления газа в наружных газопроводах газораспределительных систем по манометру |
|  | Контроль уровня загазованности в месте производства работ на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Гнутье труб при сборке их под сварку, поворачивание труб при сварке стыков, совмещение кромок труб путем их центровки для выполнения сварочных работ, стыковка труб с фланцами |
|  | Очистка места врезки на наружном газопроводе газораспределительных систем от изоляционного покрытия |
|  | Разметка присоединяемой трубы и действующего наружного газопровода газораспределительных систем под врезку |
|  | Установка на наружный газопровод газораспределительных систем оборудования для врезки с механическим, пневматическим или гидравлическим приводом без снижения давления, для перекрытия внутренней полости и его снятие после окончания работ |
|  | Зачистка сварных швов от шлака и окалины после сварки |
|  | Проверка герметичности сварных соединений |
|  | Пуск газа в наружный газопровод газораспределительных систем |
|  | Заполнение газом наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Продувка наружного газопровода газораспределительных систем воздухом или инертным газом, дегазация |
|  | Прорезка полиэтиленового наружного газопровода газораспределительных систем через седловой отвод при врезке и пуске газа |
|  | Проведение технического осмотра вновь введенного в работу наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Демонтаж ликвидированного газопровода |
|  | Установка электроперемычки между участками газопроводов |
|  | Проверка газового колодца на загазованность приборами через отверстие в крышке колодца, проветривание колодца, повторная проверка на загазованность |
|  | Информирование непосредственного руководителя о результатах выполнения работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Ведение документации по результатам выполнения работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
| Необходимые умения | Читать техническую документацию общего специального назначения в области эксплуатации наружных газопроводов и газораспределительных систем |
|  | Устанавливать ограждения, обустраивать подходы, основания, спуски, размещать средства пожаротушения |
|  | Проверять комплектность и исправность инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов для выполнения работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять ручной и электрифицированный инструмент, механизмы, приспособления |
|  | Выполнять монтаж манометров и продувочных свечей на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Выполнять работы по монтажу заглушек на трубопроводной арматуре наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Применять оборудование для продувки и опрессовки участков газопровода, узлов и трубопроводной арматуры |
|  | Оценивать качество продувки и опрессовки участков газопровода, узлов и трубопроводной арматуры |
|  | Оценивать и фиксировать показания манометров |
|  | Пользоваться переносными измерительными приборами для определения уровня загазованности |
|  | Использовать трубогиб |
|  | Выполнять разметку поверхности наружного газопровода газораспределительных систем для проведения врезок |
|  | Монтировать и использовать оборудование для проведения работ по врезке в действующий газопровод без снижения давления газа |
|  | Производить зачистку и полировку сварных швов |
|  | Производить проверку герметичности сварных соединений |
|  | Открывать, закрывать отключающие устройства для восстановления подачи газа в наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Пользоваться прибором для определения доли кислорода в газовоздушной смеси |
|  | Определять последовательность технологических операций при выполнении прорезки полиэтиленового наружного газопровода газораспределительных систем через седловой отвод при врезке и пуске газа |
|  | Определять готовность к эксплуатации наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Производить установку электроперемычки |
|  | Определять время, необходимое для проветривания газовых колодцев |
|  | Выполнять слесарные работы при вводе в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Пользоваться стационарными и переносными переговорными устройствами, системой оповещения, используемыми в ГРО |
|  | Заполнять эксплуатационную документацию по результатам проведения работ |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты |
| Необходимые знания | Нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты, организационно-распорядительные документы и техническая документация по эксплуатации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Схемы, назначение и устройство наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Правила подготовки места производства работ, устройства ограждения, подходов, оснований, спусков, размещения средств пожаротушения |
|  | Физические и химические свойства газа |
|  | Технические требования к установке продувочных свечей и манометров на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Схема установки продувочных свечей |
|  | Виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры |
|  | Последовательность выполнения работ по установке заглушек на трубопроводной арматуре на действующем наружном газопроводе газораспределительных систем "под газом" |
|  | Правила эксплуатации, производительность опрессовочных агрегатов, передвижных компрессорных станций |
|  | Устройство и назначение манометров |
|  | Последовательность выполнения работ при использовании трубогиба |
|  | Порядок разметки поверхности наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Последовательность выполнения работ на наружных газопроводах газораспределительных систем при врезке без снижения давления |
|  | Порядок проведения зачистки и полировки сварных швов |
|  | Способы проверки герметичности сварных соединений |
|  | Состав и порядок приготовления пенообразующих растворов для проверки герметичности сварных соединений |
|  | Назначение, устройство и правила применения переносных измерительных приборов для определения уровня загазованности |
|  | Предельно допустимые значения концентрации газа в газовых колодцах |
|  | Порядок восстановления подачи газа в наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Разрешенное рабочее давление на наружных газопроводах газораспределительных систем |
|  | Технология проведения работ по врезке седловым отводом в полиэтиленовые наружные газопроводы газораспределительных систем |
|  | Состав работ, выполняемых при техническом осмотре вновь введенного наружного газопровода газораспределительных систем |
|  | Устройство и порядок установки электроперемычки |
|  | Способы проветривания газовых колодцев |
|  | Виды, назначение и правила эксплуатации применяемого ручного и электрифицированного инструмента, механизмов, приспособлений |
|  | Слесарное дело |
|  | Порядок использования средств связи, системы оповещения |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Порядок оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Виды, назначение, порядок оформления документации при выполнении работ по вводу в работу и выводу из эксплуатации, консервации и ликвидации наружных газопроводов газораспределительных систем |
|  | Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург

Начальник Департамента Шагов Александр Владимирович

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|  | ООО «Газпром добыча Оренбург», город Оренбург |
| --- | --- |
|  | ООО «Газпром добыча Уренгой», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром добыча Ямбург», город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром переработка», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром ПХГ», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпромтранс», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Газпром трансгаз Москва», город Москва |
|  | ООО «Газпром трансгаз Самара», город Самара |
|  | ООО «Газпром трансгаз Саратов», город Саратов |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ООО «Газпром трансгаз Томск», город Томск |
|  | ООО «Газпром трансгаз Чайковский», город Чайковский, Пермский край |
|  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
|  | ЧОУ ДПО «Газпром университет», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома», город Санкт-Петербург |
|  | ЧУ ДПО «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома», город Калининград |

# V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный 
№ 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278); приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, 
его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2022 г., регистрационный № 68626), действует 
до 1 сентября 2028 г.

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2540 «О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2024 № 792 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», действует до 1 сентября 2026 г.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2020 г., регистрационный № 61847), с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзра от 3 марта 2026 г. № 62 «О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросам промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных производственных объектов в нефтяной и газовой промышленности» (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2026 г., регистрационный № 86234).

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
№ 39, ст. 6056), действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих выпуск 69 Раздел ЕТКС «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов»

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) 
с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), от 29 апреля 2025 г. № 287н (зарегистрирован Минюстом России 30 мая 2025 г., регистрационный № 82424), действует до 1 сентября 2031 г.